REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ESTADO ARAGUA

# MUNICIPIO GIRARDOT

##### ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN DE MARACAY

Título I

Disposiciones Generales

Artículo 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 6 y 7  de la Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local de Maracay (PDUL/Maracay), la presente Ordenanza contiene la regulación detallada de los usos del suelo y, en función de los mismos, la división en zonas del área del Plan, organizadas en perímetros o unidades de actuación urbanística.

Artículo 2. A los efectos de esta Ordenanza la regulación detallada de los usos del suelo comprende la asignación de las variables urbanas fundamentales para edificar o urbanizar en el área del PDUL /Maracay.

Parágrafo Único. Las Variables Urbanas Fundamentales reguladas en esta Ordenanza son las previstas en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y, en el caso de las edificaciones aquellas otras variables cuya imposición a determinados lotes de terreno ha sido determinada por el PDUL /Maracay e incorporadas en esta misma Ordenanza.

Artículo 3. Forman parte integrante de la presente Ordenanza, y por lo tanto, se publican con ella el Plano de Sectorización, el Plano de Zonificación y el Plano de Vialidad.

Titulo II

De la regulación detallada de los usos del suelo

Capítulo I

De las distintas zonas y de los usos permitidos

Artículo 4. A los fines de la aplicación de esta Ordenanza, en cuanto se refiere a la regulación detallada del uso del suelo y la determinación del régimen urbanístico correspondiente, se establecen las zonas que se enuncian a continuación, tal cual aparecen localizadas y delimitadas en el plano de zonificación que forma parte de esta Ordenanza:

- Zona R1: Zona residencial unifamiliar.

- Zona R2: Zona residencial unifamiliar y bifamiliar.

- Zona R3: Zona residencial multifamiliar.

- Zona R3-CL: Zona residencial multifamiliar-comercio local.

- Zona R4: Zona residencial multifamiliar.

- Zona R4-CC: Zona residencial multifamiliar-comercio comunal.

- Zona R4-CCAC: Centro Cívico Administrativo.

- Zona R5: Zona residencial multifamiliar.

- Zona R5-CC: Zona residencial multifamiliar-comercio comunal.

- Zona R5-CM: Zona residencial multifamiliar-comercio metropolitano.

- Zona R5-SE: Zona residencial multifamiliar-Servicios de equipamiento.

- Zona R6: Zona residencial multifamiliar.

- Zona R7: Zona residencial multifamiliar.

- Zona R8: Zona residencial multifamiliar.

- Zona CM-R8: Zona residencial multifamiliar-comercio metropolitano.

- Zona CM-R9: Zona residencial multifamiliar-comercio metropolitano.

- Zona CL: Zona de comercio local.

- Zona SI: Zona de servicios industriales.

- Zona ZI: Zona industrial.

- Zona CC: Zona de comercio comunal.

- Zona CM: Zona de comercio metropolitano.

- Zonas ZRE: Zonas de reglamentación especial.

- Zona ZNPD: Zona de nuevo desarrollo programado.

- Zonas ZRU: Zonas con restricciones de uso.

- Zona ARPCLV: Área reglamentada por el Plan de la Cuenca del Lago de                                           Valencia.

- Zonas EG: Zonas para equipamiento general.

- Zonas EI: Zonas para equipamiento intermedio.

Artículo 5. Para todos los efectos de esta Ordenanza, las variables urbanas correspondientes a las diferentes zonas descritas en este Capítulo, están referidas al desarrollo del suelo parcelado y de los espacios públicos.

Artículo 6. Las disposiciones de esta Ordenanza se complementarán con las contenidas en otros instrumentos jurídicos municipales destinados a regular variables urbanas que requieran un tratamiento más detallado, o zonas específicas, según las disposiciones del PDUL / Maracay.

Capítulo II

De los Conceptos

Artículo 7. A los fines de la aplicación de esta Ordenanza se establecen los siguientes conceptos:

Alineamiento: retiro de la edificación con respecto al borde exterior de la vía pública a la cual da su frente, definido por el plano de vialidad.

Área bruta de parcela: área total de la parcela resultante del desarrollo urbanístico del sector o urbanización donde está localizada.

Altura de entrepiso: medida vertical comprendida entre un piso acabado y el nivel del piso acabado inmediato superior.

Altura máxima: medida vertical máxima de una edificación, calculada desde el nivel de la acera en el punto medio de la longitud de su fachada, hasta una horizontal que pasa por el nivel superior de la última cubierta.

Área de construcción total:  máxima superficie de espacio techado que puede edificarse en una parcela, de acuerdo con las disposiciones de la zona correspondiente. El área de construcción total se desagrega en las categorías de área de construcción computable y área de construcción no computable.

Área de construcción computable: área de construcción que se obtiene al aplicar al área de parcela el indicador establecido para la zonificación por la cual se rige. Esta área incluye los espacios para el desenvolvimiento de las actividades permitidas en la edificación, así como las áreas de circulación horizontal y vertical correspondientes.

Área de construcción no computable: área destinada a usos auxiliares de la edificación, como aquellos que sirven de apoyo para funcionamiento de los usos principales, los cuales  están tácitamente definidos en esta Ordenanza.

Área de suelo edificable: área de parcela resultante al descontar los retiros correspondientes a afectaciones viales y/o servicios públicos, y los establecidos en las distintas zonas para la edificación.

Área de ubicación:  área de parcela ocupada por la proyección horizontal de los volúmenes de la edificación.

Área libre de parcela: área que resulta de restar al área neta de la parcela, el área de ubicación de la edificación.

Área neta de parcela: área resultante de restar al área bruta de la parcela el área afectada para obras de vialidad y/o cualquier servicio público.

Área neta residencial: parte del área total de construcción destinada exclusivamente al uso residencial.

Áreas comunes: las que forman parte del área total de construcción de una edificación y están destinadas al uso común de los usuarios, tales como: áreas de circulación, salón de fiesta, conserjería, cuartos de basura, patios, y espacios similares.

Balcón: plataforma en voladizo que constituye un área social y de esparcimiento de las viviendas multifamiliares. Sus cerramientos están conformados por un antepecho y puede sobresalir del plano de la fachada, hasta un máximo de un metro con cincuenta decímetros.

Conjunto de viviendas:  desarrollo constituído por más de dos edificaciones localizadas en la misma parcela y que comparten áreas comunes tales como: áreas de recreación, estacionamientos, conserjería y otros servicios complementarios de desarrollos residenciales.

Conserjería: área de construcción destinada a vivienda de las personas encargadas de atender, mantener y vigilar un inmueble. Generalmente está localizada en la planta baja o mezzanina de las edificaciones.

Edificación aislada:  la que no está adosada a otra edificación por ninguno de sus lados.

Edificación contínua: aquella que se encuentra adosada por ambos lados a otras edificaciones construídas en la misma parcela o en las parcelas adyacentes.

Edificación pareada:  la edificación que está adosada por uno solo de sus lados a otra edificación construída en la misma parcela o en la parcela adyacente.

Integración de parcelas: procedimiento mediante el cual se agrupan dos o más parcelas contiguas para conformar una sola parcela de mayor extensión. En este procedimiento  las parcelas integradas pierden su identidad catastral y no pueden ser divididas de nuevo.

Lindero:  la línea que delimita  una parcela.

Mezzanina: nivel de entrepiso localizado entre la planta baja y el primer piso de una edificación, el cual cubre parcialmente el área de la planta baja.

Parcela: superficie delimitada de terreno resultante de un proceso de parcelamiento o de urbanización, y por tanto provista de servicios en las condiciones y requerimientos establecidos en la zonificación correspondiente, totalmente aprovechable para el uso que se le haya asignado, o que le corresponda según la zona donde ella esté localizada.

Reparcelamiento: subdivisión de una parcela para crear dos o más nuevas parcelas, las cuales tendrán distintos números catastrales.

Retiro de frente: distancia mínima que debe guardar una edificación medido, perpendicularmente, desde el borde de la vía.

Retiro lateral: distancia mínima que debe guardar una edificación con respecto a los linderos laterales de la parcela en la cual está construída, o con relación a la edificación colindante dentro de la misma parcela.

Retiro de fondo: distancia mínima de una edificación al lindero de fondo de la parcela sobre la cual está construída.

Retranqueo: retiro adicional al retiro de frente o alineamiento,  establecido para el cuerpo bajo de una edificación, que deberá guardarse en las plantas superiores.

Semisótano: espacio de una edificación situado parcialmente por debajo del nivel de suelo y que, como máximo, el 50% de la altura de sus paredes exteriores se encuentra por debajo de dicho nivel.

Sistema vial arterial: aquel que permite  el movimiento de bienes y personas entre grandes generadores de tránsito o grupos de ellos y, alimenta la ciudad con el flujo proveniente de otras ciudades a través del sistema carretero. Las vías que integran este sistema deben estar  enlazadas con otros sistemas viales, de rango inferior (colector) y  superior (expreso).

Sistema vial colector:  sistema intermedio cuya función esencial es coordinar y complementar los sistemas arterial y local sirviendo de puente entre la distribución de bienes y personas, y el servicio de acceso a las edificaciones.

Sistema vial expreso: es el sistema vial que tiene como función acomodar altos volúmenes de tránsito provocados por la demanda de viajes de larga distancia.

Tiene carácter expedito y accesos controlados, generalmente realizados mediante dispositivos de intercambio.

Sistema vial local: su función es dar servicio a las edificaciones proporcionándoles el acceso en las mejores condiciones posibles. Este sistema se enlaza con el sistema colector a fin de suministrar y recibir el tránsito externo y el fundamental del área misma.

Sótano: espacio de una edificación que tiene más del 50% de la altura de sus paredes exteriores por debajo del nivel del suelo.

Usos complementarios:  aquellos que se relacionan estrechamente con los usos principales establecidos para una determinada zona y  ofrecen ventajas para el buen funcionamiento de un sector o comunidad, tales como los usos educacionales, culturales, asistenciales, recreacionales, religiosos, y en general, los clasificados como servicios, bien sean prestados por el sector público o por el privado.

Usos principales: los establecidos para cada zona por considerarse que satisfacen ampliamente las características de funcionalidad de un determinado sector, y que contribuyen a formar la imagen urbana deseada.

Vivienda bifamiliar: edificación constituída por dos unidades de vivienda totalmente independientes en cuanto a estructura, acceso y servicios.

Vivienda multifamiliar: edificación conformada por tres o más unidades de vivienda dispuestas en forma vertical, en la cual existen áreas comunes para el uso y disfrute de los residentes.

Vivienda unifamiliar: edificación que alberga una sola unidad de vivienda.

Zona de protección: área de resguardo de actividades y/o espacios con condiciones físicas que requieran una separación especial de su entorno inmediato, tales como: vías expresas, cauces de agua, aeropuertos.

Capítulo III

De las Variables Urbanas Fundamentales para cada zona

Sección 1

ZONA R1

Zona residencial unifamiliar

Artículo 8. VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

|  | área de parcela |
| --- | --- |
|  | Igual o mayor que 700 m2 |
| A. USOS | Vivienda unifamiliar |
| B. TIPO DE EDIFICACIÓN | Aislada |
| C. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA | 50% |
| D. ÁREA DE UBICACIÓN MÁXIMA | 25 % |
| E. RETIROS MÍNIMOS |  |
| 1. Frente (fijo) | 6 m. 5 m. 8 m. |
| 2. Laterales 3. Fondo |  |
| F. CONTROL DE DENSIDAD NETA RESIDENCIAL (Índice: m2 de suelo por dormitorio) | 200 m2/ dormitorio |
| G. BORDE URBANO |  |
| 1. Alineamiento 2. Altura máxima permitida | Según perfil vial |
|  | 2 pisos (7,50 m) |

## Artículo 9. DISPOSICIONES ADICIONALES.

- Usos complementarios: equipamiento genérico para ámbito primario, actividades caseras artesanales y de oficina que no impliquen contravención al ordenamiento ambiental, al orden público y la moral , convivencia ciudadana, al tránsito, etc.

- El área mínima de parcela en la urbanización Palmarito será de 1.000 m2.

- Área verde tratada: 50 % del  área de la parcela.

- Para estimar la capacidad del estacionamiento regirán las Disposiciones Complementarias contempladas en el Título III, Capitulo IX de la presente Ordenanza.

# Sección 2

ZONA R2

# Zona residencial unifamiliar y bifamiliar

Artículo 10. VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

|  | Menor que 500 m2 | Igual o mayor que 500 m2 |
| --- | --- | --- |
| A. USOS | Vivienda unifamiliar | Vivienda Unifamiliar, bifamiliar y de conjunto |
| B. TIPO DE EDIFICACIÓN | Aislada | Aislada |
| C. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA | 80% | 80% |
| D. ÁREA DE UBICACIÓN MÁXIMA | 40% | 40% |
| E. RETIROS MÍNIMOS |  |  |
| 1. Frente (fijo) | 5 m | 5 m |
| 2. Laterales 3. Fondo | 3 m | 3 m |
|  | 5 m | 5 m |
| F. CONTROL DE DENSIDAD NETA RESIDENCIAL (Índice: m2 de suelo por dormitorio) | 80 m2/ dormitorio | 80 m2/ dormitorio |
| G. BORDE URBANO |  |  |
| 1. Alineamiento 2. Altura máxima permitida | Según perfil vial |  |
|  | 2 pisos (7,5 m) |  |

## Artículo 11. DISPOSICIONES ADICIONALES.

## Usos complementarios: equipamiento genérico para ámbito primario en función a los requerimientos poblacionales no satisfechos del ámbito.

## Área verde tratada: 40 % del  área de la parcela.

3.   Para estimar la capacidad del estacionamiento regirán las Disposiciones

#### Complementarias contempladas en el Título III, Capitulo IX de la presente

Ordenanza.

# Sección 3

Zona R3

Zona residencial

Artículo 12. VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

|  | RangoS de área de parcela |  |
| --- | --- | --- |
|  | Menor que 600 m2 | Igual o mayor que 600 m2 |
| A. USOS | Vivienda unifamiliar y bifamiliar | Vivienda unifamiliar, bifamiliar y de conjunto. |
| B. TIPO DE EDIFICACIÓN | Aislada, pareada y continua |  |
| C. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA | 100% | 100% |
| D. ÁREA DE UBICACIÓN MÁXIMA | 40% | 40% |
| E. RETIROS MÍNIMOS |  |  |
| 1. Frente (fijo) | 6 m | 6 m |
| 2. Laterales | 3 m | 3 m |
| 3. Fondo | 6 m | 6 m |
| F. CONTROL DE DENSIDAD NETA RESIDENCIAL (Índice: m2 de suelo por dormitorio) | 66 m2/ dormitorio | 66 m2/ dormitorio |
| G. BORDE URBANO |  |  |
| 1. Alineamiento | Según perfil vial |  |
| 2. Altura máxima permitida | 3 pisos (10 m) |  |

## Artículo 13. DISPOSICIONES ADICIONALES.

## 1.   Usos complementarios: equipamiento genérico para ámbito primario en función  a

los requerimientos poblacionales no satisfechos del ámbito.

## 2.   Área verde tratada: 30 % del  área de la parcela.

3.  Para estimar la capacidad del estacionamiento regirán las Disposiciones

#### Complementarias contempladas en el Título III, Capitulo IX de la presente

Ordenanza.

4.  El sector La Vaquera puede desarrollarse con esta zonificación siempre y cuando

demuestre que técnicamente se superan las limitaciones del suelo que restringen su uso y se respeten las  áreas que están reglamentadas por el Plan de la Cuenca del Lago de Valencia y las afectadas por la Arterial 5 ( Av. Perimetral del Lago).

# Sección 4

# Zona R3-CL

Zona residencial multifamiliar –  comercio local

Artículo 14. VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

|  | RangoS de área de parcela |  |
| --- | --- | --- |
|  | Menor que 600 m2 | Igual o mayor que 600 m2 |
| A. USOS | Vivienda unifamiliar bifamiliar y/o comercio local | Vivienda unifamiliar, bifamiliar, de conjunto y/o comercio local |
| B. TIPO DE EDIFICACIÓN | Continua |  |
| C. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA | 100% | 100% |
| D. ÁREA DE UBICACIÓN MÁXIMA | 40% | 40% |
| E. RETIROS MÍNIMOS |  |  |
| 1. Frente (fijo) | 0 m | 0 m |
| 2. Laterales | Adosada | Adosada |
| 3. Fondo | 6 m | 6 m |
| F. CONTROL DE DENSIDAD NETA RESIDENCIAL (Índice: m2 de suelo por dormitorio) | 66 m2/dormitorio | 66 m2/ dormitorio |
| G. BORDE URBANO |  |  |
| 1. Alineamiento | Según perfil vial |  |
| 2. Altura máxima permitida | 3 pisos (10 m) |  |

## Artículo 15. DISPOSICIONES ADICIONALES.

## Usos complementarios: equipamiento genérico para ámbito primario en función a los requerimientos poblacionales no satisfechos del ámbito.

## En las edificaciones donde esté presente la mezcla de usos, el comercio quedará limitado a la planta baja .

## Área verde tratada: 20 % del  área de la parcela.

4.  Para estimar la capacidad del estacionamiento regirán las Disposiciones

Complementarias contempladas en el Título III, Capitulo IX de la presente

Ordenanza.

Sección 5

Zona R4

Zona residencial multifamiliar

Artículo 16. VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

|  | RangoS de área de parcela |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Menor que 400 m2 | Igual o mayor que 400 m2 |  | Igual o mayor que 1.600 m2 |  |
| A. USOS | Vivienda multifamiliar |  |  |  |  |
| B. TIPO DE EDIFICACIÓN | Continua |  |  |  |  |
| C. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA | 120% | 160% |  | 180% |  |
| D. ÁREA DE UBICACIÓN MÁXIMA | 40% | 40% |  | 45% |  |
| E. RETIROS MÍNIMOS |  |  |  |  |  |
| 1. Frente (fijo) | 6 m | 6 m |  | 6 m Adosada |  |
| 2. Laterales | Adosada | Adosada |  |  |  |
| 3. Fondo | 4 m | 5 m |  | 6 m |  |
| F. CONTROL DE DENSIDAD NETA RESIDENCIAL (Índice: m2 de suelo por dormitorio) | 57 m2/ dormitorio | 50 m2/ dormitorio |  | 44 m2/ dormitorio |  |
| G. BORDE URBANO |  |  |  |  |  |
| 1. Alineamiento | Según perfil vial |  |  |  |  |
| 2. Altura máxima permitida | 4 pisos (13 m) |  | 5 pisos (16 m) |  | 5 pisos (16 m) |

## Artículo 17. DISPOSICIONES ADICIONALES.

## Usos complementarios: equipamiento genérico para ámbito primario en función a

los requerimientos poblacionales no satisfechos del ámbito.

## Área verde tratada: 25 % del  área de la parcela.

3.  Para estimar la capacidad del estacionamiento regirán las Disposiciones

#### Complementarias contempladas en el Título III, Capitulo IX de la presente

Ordenanza.

# Sección 6

# Zona R4-CC

# Zona residencial multifamiliar- comercio comunal

Artículo 18. VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

|  | RangoS de área de parcela |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Menor que 800 m2 | Igual o mayor que 800 m2 | Igual o mayor que 2.000 m2 |
| A. USOS | Vivienda multifamiliar | Vivienda multifamiliar - comercio comunal |  |
| B. TIPO DE EDIFICACIÓN |  | Continua |  |
| C. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA | 120% | 180% | 200% |
| D. ÁREA DE UBICACIÓN MÁXIMA |  |  |  |
| 1. cuerpo inferior | 30% | 30% | 40% |
| 2. cuerpo superior | 40% | 40% | 50% |
| E. RETIROS MÍNIMOS |  |  |  |
| 1. Frente (fijo) | 0 m | 0 m | 0 m |
| 2. Laterales | Adosada | Adosada | Adosada |
| 3. Fondo | 4 m | 5 m | 6 m |
| F. CONTROL DE DENSIDAD NETA RESIDENCIAL (Índice: m2 de suelo por dormitorio) | 57 m2/ dormitorio | 50 m2/ dormitorio | 40 m2/ dormitorio |
| G. BORDE URBANO |  |  |  |
| 1. Alineamiento | Según perfil vial |  |  |
| 2. Altura máxima permitida | 4 pisos-13m | 5 pisos -16 m | 5 pisos -16 m |
| a. Cuerpo inferior | 2 pisos-5m | 2 pisos - 5 m | 2 pisos - 5 m |
| b. Cuerpo superior | 2 pisos- 8m | 3 pisos -11 m | 3 pisos -11 m |

## Artículo 19. DISPOSICIONES ADICIONALES.

## Usos complementarios: equipamiento genérico para ámbito primario e intermedio donde lo determine el plano de zonificación.

## En las edificaciones donde esté presente la mezcla de usos el comercio quedará limitado al cuerpo inferior.

## Área verde tratada: 20 % del  área de la parcela.

4.    Para estimar la capacidad del estacionamiento regirán las Disposiciones

#### Complementarias contempladas en el Título III, Capitulo IX de la presente

Ordenanza.

# Sección 7

# Zona R4-CCAC

# Centro cívico administrativo y cultural

Artículo 20. VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

|  | Rango de área de parcela |  |
| --- | --- | --- |
|  | Menor que 2.000 m2 | Igual o mayor que 2.000 m2 |
| A. USOS | Vivienda multifamiliar, administrativo, oficinas, sociocultural, recreacional. | Administrativo, oficinas, sociocultural, recreacional |
| B. TIPO DE EDIFICACIÓN | Continua | Continua |
| C. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA | 240% | 280 % |
| D. ÁREA DE UBICACIÓN MÁXIMA |  |  |
| 1. cuerpo inferior | 50 % | 60% |
| 2. cuerpo superior | 60 % | 70% |
| E. RETIROS MÍNIMOS |  |  |
| - Frente (fijo) - cuerpo inferior - cuerpo superior | 0 m * | 0 m * |
| 2. Laterales | Adosada | Adosada |
| 3. Fondo | 6 m | 6 m |
| F. CONTROL DE DENSIDAD NETA RESIDENCIAL (Índice: m2 de suelo por dormitorio) | 50 m2/ dormitorio | 50 m2/ dormitorio |
| G. BORDE URBANO |  |  |
| 1. Alineamiento | Según perfil vial | Según perfil vial |
| - Altura máxima permitida - a. cuerpo inferior - b. cuerpo superior | 5 pisos (16 m) 1 piso (3.20 m) 4 pisos (13 m.) | 5 pisos (16 m) 1 piso (3.20 m.) 4 pisos (13 m.) |

## Artículo 21. DISPOSICIONES ADICIONALES.

- Usos complementarios: comercio metropolitano.

- En las edificaciones donde esté presente la mezcla de usos, el uso comercial quedará limitado al cuerpo inferior. El uso residencial no podrá tener un área de construcción mayor que el 200% del área de la parcela.

- Área verde tratada: 20 % del  área de la parcela.

4.   Para estimar la capacidad del estacionamiento regirán las Disposiciones

#### Complementarias contempladas en el Título III, Capitulo IX de la presente

Ordenanza.

*    Ver Disposiciones complementarias, Capítulo VII Artículo 83.

# Sección 8

# ZONA R5

Zona residencial multifamiliar

Artículo 22. VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

|  | RangoS de área de parcela |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Menor que 700 m2 | Igual o mayor que 700 m2 | Igual o mayor que 1.800 m2 |
| A. USOS | Vivienda multifamiliar |  |  |
| B. TIPO DE EDIFICACIÓN |  | Aislada |  |
| C. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA | 250% | 280% | 290% |
| D. ÁREA DE UBICACIÓN MÁXIMA | 40% | 40% | 45% |
| E. RETIROS MÍNIMOS |  |  |  |
| 1. Frente (fijo) | 4 m | 4 m | 5 m |
| 2. Laterales | 4 m | 4 m | 5 m |
| 3. Fondo | 4 m | 5 m | 6 m |
| F. CONTROL DE DENSIDAD NETA RESIDENCIAL (Índice: m2 de suelo por dormitorio) | 44 m2/ dormitorio | 33 m2/ dormitorio | 30 m2/ dormitorio |
| G. BORDE URBANO |  |  |  |
| 1. Alineamiento | Según perfil vial |  |  |
| 2. Altura máxima permitida | 6 pisos-19m | 7 pisos-22m | 7 pisos-22m |

## Artículo 23. DISPOSICIONES ADICIONALES.

## Usos complementarios: equipamiento genérico para ámbito primario e intermedio en función a los requerimientos poblacionales no satisfechos del ámbito.

- Área verde tratada: 25 % del  área de la parcela.

3.   Para estimar la capacidad del estacionamiento regirán las Disposiciones

#### Complementarias contempladas en el Título III, Capitulo IX de la presente

Ordenanza.

# Sección 9

# Zona R5-CC

# Zona residencial multifamiliar – comercio comunal

Artículo 24. VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

|  | RangoS de área de parcela |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Menor que 700 m2 | Igual o mayor que 700 m2 | Igual o mayor que 1700 m2 |
| A. USOS | Vivienda multifamiliar - comercio comunal |  |  |
| B. TIPO DE EDIFICACIÓN |  | Combinada |  |
| C. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA | 280% | 300% | 330% |
| D. ÁREA DE UBICACIÓN MÁXIMA |  |  |  |
| 1. cuerpo inferior | 35% | 35% | 40% |
| 2. cuerpo superior | 45% | 45% | 50% |
| E. RETIROS MÍNIMOS |  |  |  |
| 1. Frente (fijo) |  |  |  |
| a. cuerpo inferior | 0 m | 0 m | 0 m |
| b. cuerpo superior | 4m | 4 m | 4 m |
| 2. Laterales |  |  |  |
| a. cuerpo inferior | Adosado | Adosado | Adosado |
| b. cuerpo superior | 4 m | 4 m | 4 m |
| 3. Fondo | 4 m | 4 m | 6 m |
| F. CONTROL DE DENSIDAD NETA RESIDENCIAL (Índice: m2 de suelo por dormitorio) | 44 m2/ dormitorio | 33 m2/ dormitorio | 30 m2/ dormitorio |
| G. BORDE URBANO |  |  |  |
| 1. Alineamiento | Según perfil vial |  |  |
| 2. Altura máxima permitida | 6 pisos- 19m | 7 pisos- 22m | 7 pisos- 22m |
| a. Cuerpo inferior | 2 pisos- 6 m | 2 pisos- 6 m | 2 pisos- 6 m |
| b. Cuerpo superior | 4 pisos- 13m | 5 pisos- 16m | 5 pisos- 16m |

## Artículo 25. DISPOSICIONES ADICIONALES.

## Usos complementarios: equipamiento genérico para ámbito primario   intermedio y general donde lo determine el plano de zonificación.

## En las edificaciones donde esté presente la mezcla de usos el comercio quedará limitado al cuerpo inferior y al primer piso del cuerpo superior.

- Área verde tratada: 20 % del  área de la parcela.

4.   Para estimar la capacidad del estacionamiento regirán las Disposiciones

#### Complementarias contempladas en el Título III, Capitulo IX de la presente

Ordenanza.

# Sección 10

# Zona R5-CM

# Zona residencial multifamiliar – comercio metropolitano

Artículo 26. VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

|  | RangoS de área de parcela |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Menor que 700 m2 | Igual o mayor que 700 m2 |  | Igual o mayor que 1600 m2 |
| A. USOS | Vivienda multifamiliar – comercio metropolitano |  |  |  |
| B. TIPO DE EDIFICACIÓN |  |  | Combinada |  |
| C. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA | 320% |  | 340% | 380% |
| D. ÁREA DE UBICACIÓN MÁXIMA |  |  |  |  |
| 1. cuerpo inferior | 50% |  | 50% | 60% |
| 2. cuerpo superior | 40% |  | 40% | 40% |
| E. RETIROS MÍNIMOS |  |  |  |  |
| 1. Frente (fijo) |  |  |  |  |
| a. cuerpo inferior | 0 m |  | 0 m | 0 m |
| b. cuerpo superior | 4 m |  | 4 m | 4 m |
| 2. Laterales |  |  |  |  |
| a. cuerpo inferior | Adosado |  | Adosado | Adosado |
| b. cuerpo superior | 4 m |  | 4 m | 4 m |
| 3. Fondo | 4 m |  | 4 m | 8 m |
| F. CONTROL DE DENSIDAD NETA RESIDENCIAL (Índice: m2 de suelo por dormitorio) | 33 m2/ dormitorio |  | 33 m2/ dormitorio | 33 m2/ dormitorio |
| G. BORDE URBANO |  |  |  |  |
| 1. Alineamiento | Según perfil vial |  |  |  |
| 2. Altura máxima permitida | 9 pisos-28 m |  | 9 pisos-28 m | 13 pisos-39 m |
| a. cuerpo inferior | 3 pisos- 8 m |  | 3 pisos- 8 m | 3 pisos- 8 m |
| b. cuerpo superior | 6 pisos-20 m |  | 6 pisos-20 m | 10 pisos-28 m |

## Artículo 27. DISPOSICIONES ADICIONALES.

## Usos complementarios: equipamiento genérico para ámbito primario, intermedio y general.

## En las edificaciones donde esté presente la mezcla de usos el comercio quedará limitado al cuerpo inferior.

## Área verde tratada: 20 % del  área de la parcela.

4.   Para estimar la capacidad del estacionamiento regirán las Disposiciones

#### Complementarias contempladas en el Título III, Capitulo IX de la presente

Ordenanza.

# Sección 11

ZONA R5-SE

##### Zona residencial multifamiliar –servicios de equipamiento

###### Artículo 28. VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

|  | RangoS de área de parcelA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Menor que 700 m2 | Igual o mayor que 700 m2 | Igual o mayor que 1.800 m2 |  |
| A. USOS | Vivienda multifamiliar – servicios de equipamiento genérico |  |  |  |
| B. TIPO DE EDIFICACIÓN |  | Aislada |  |  |
| C. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA | 250% | 280% |  | 290% |
| D. ÁREA DE UBICACIÓN MÁXIMA | 40% | 40% |  | 45% |
| E. RETIROS MÍNIMOS |  |  |  |  |
| 1. Frente (fijo) | 4 m | 4 m |  | 5 m |
| 2. Laterales | 4 m | 4 m |  | 5 m |
| 3. Fondo | 4 m | 5 m |  | 6 m |
| F. CONTROL DE DENSIDAD NETA RESIDENCIAL (Índice: m2 de suelo por dormitorio) | 44 m2/ dormitorio | 33 m2/ dormitorio |  | 30 m2/ dormitorio |
| G. BORDE URBANO |  |  |  |  |
| 1. Alineamiento | Según perfil vial |  |  |  |
| 2. Altura máxima permitida | 6 pisos-20 m | 7 pisos-22m |  | 7 pisos-22m |
| a. cuerpo inferior | 2 pisos-6m | 2 pisos-6m |  | 2 pisos-6m |
| b. cuerpo superior | 5 pisos-14m | 5 pisos-14m |  | 5 pisos-14m |

## Artículo 29. DISPOSICIONES ADICIONALES.

## Usos complementarios: equipamiento genérico para ámbito primario e intermedio donde lo determine el plano de zonificación.

## En las edificaciones donde esté presente la mezcla de usos el comercio quedará limitado al cuerpo inferior.

## Área verde tratada: 25 % del  área de la parcela.

4.   Para estimar la capacidad del estacionamiento regirán las Disposiciones

#### Complementarias contempladas en el Título III, Capitulo IX de la presente

Ordenanza.

Sección 12

ZONA R6

# Zona residencial multifamiliar

Artículo 30. VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

|  | RangoS de área de parcela |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Menor que 570 m2 | Igual o mayor que 570 m2 | Igual o mayor que 1.800 m2 |
| A. USOS | Vivienda multifamiliar |  |  |
| B. TIPO DE EDIFICACIÓN |  | Aislada |  |
| C. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA | 270% | 340% | 380% |
| D. ÁREA DE UBICACIÓN MÁXIMA | 45% | 45% | 50% |
| E. RETIROS MÍNIMOS |  |  |  |
| 1. Frente (fijo) | 4 m | 4 m | 5 m |
| 2. Laterales | 4 m | 4 m | 4 m |
| 3. Fondo | 4 m | 4 m | 6 m |
| F. CONTROL DE DENSIDAD NETA RESIDENCIAL (Índice: m2 de suelo por dormitorio) | 33 m2/ dormitorio | 27 m2/ dormitorio | 25 m2/ dormitorio |
| G. BORDE URBANO |  |  |  |
| 1. Alineamiento | Según perfil vial |  |  |
| 2. Altura máxima permitida | 6 pisos-19m | 8 pisos-25m | 8 pisos-25m |

## Artículo 31. DISPOSICIONES ADICIONALES.

## Usos complementarios: equipamiento genérico para ámbito primario e intermedio

## en función a los requerimientos poblacionales no satisfechos del ámbito.

## Área verde tratada: 25 % del  área de la parcela.

3.   Para estimar la capacidad del estacionamiento regirán las Disposiciones

#### Complementarias contempladas en el Título III, Capitulo IX de la presente

Ordenanza.

4.   No se permite la integración de parcelas en el caso de la Urb. La Soledad.

# Sección 13

ZONA R7

# Zona residencial multifamiliar

Artículo 32. VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

|  | RangoS de área de parcela |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Menor que 600 m2 | Igual o mayor que 600 m2 |  | Igual o mayor que 1.800 m2 |
| A. USOS | Vivienda multifamiliar |  |  |  |
| B. TIPO DE EDIFICACIÓN |  | Aislada |  |  |
| C. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA | 350% | 400% |  | 420% |
| D. ÁREA DE UBICACIÓN MÁXIMA | 45% | 45% |  | 50% |
| E. RETIROS MÍNIMOS |  |  |  |  |
| 1. Frente (fijo) | 4 m | 4 m |  | 4 m |
| 2. Laterales | 4 m | 4 m |  | 4 m |
| 3. Fondo | 5 m | 5 m |  | 6 m |
| F. CONTROL DE DENSIDAD NETA RESIDENCIAL (Índice: m2 de suelo por dormitorio) | 22 m2/ dormitorio | 21 m2/ dormitorio |  | 20 m2/ dormitorio |
| G. BORDE URBANO |  |  |  |  |
| 1. Alineamiento | Según perfil vial |  |  |  |
| 2. Altura máxima permitida | 8 pisos-25m |  | 9 pisos-28m | 9 pisos-28m |

## Artículo 33. DISPOSICIONES ADICIONALES.

## Usos complementarios: equipamiento genérico para ámbito primario e intermedio en función a los requerimientos poblacionales no satisfechos del ámbito.

## En las edificaciones donde esté presente la mezcla de usos el comercio quedará limitado a la planta baja y mezzanina, exceptuando las Urb. San Isidro, Los Caobos y La Esperanza.

## Área verde tratada: 20 % del  área de la parcela.

4.   Para estimar la capacidad del estacionamiento regirán las Disposiciones

#### Complementarias contempladas en el Título III, Capitulo IX de la presente

Ordenanza.

# Sección 14

# Zona R8

# Zona residencial multifamiliar

Artículo 34. VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

|  | Rango de área de parcela |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Menor que 600 m2 | Igual o mayor que 600 m2 |  | Igual o mayor que 1.800 m2 |  |
| A. USOS | Vivienda multifamiliar |  |  |  |  |
| B. TIPO DE EDIFICACIÓN | Aislada |  |  |  |  |
| C. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA | 400 % | 450 % |  |  | 480 % |
| D. ÁREA DE UBICACIÓN MÁXIMA |  |  |  |  |  |
| 1. cuerpo inferior 2. cuerpo superior | 50 % | 50% |  |  | 60 % |
|  | 40 % | 40% |  |  | 50 % |
| E. RETIROS MÍNIMOS |  |  |  |  |  |
| 1. Frente (fijo) | 4 m | 4 m | 4 m |  |  |
| 2. Laterales | 4 m | 4 m | 4 m |  |  |
| 3. Fondo | 4 m | 4 m | 6 m |  |  |
| F. CONTROL DE DENSIDAD NETA RESIDENCIAL (Índice: m2 de suelo por dormitorio) | 17 m2/ dormitorio | 15 m2/ dormitorio | 14 m2/ dormitorio |  |  |
| G. BORDE URBANO |  |  |  |  |  |
| 1. Alineamiento | Según perfil vial |  |  |  |  |
| 2. Altura máxima permitida | 10 pisos-31m. | 13pisos-40 m. |  | 13 pisos-40 m. |  |

## Artículo 35. DISPOSICIONES ADICIONALES.

## Usos complementarios: equipamiento genérico para ámbito primario e intermedio en función a los requerimientos poblacionales no satisfechos del ámbito.

- Área verde tratada: 20 % del  área de la parcela.

3.   Para estimar la capacidad del estacionamiento regirán las Disposiciones

#### Complementarias contempladas en el Título III, Capitulo IX de la presente

Ordenanza.

# Sección 15

# Zona CM-R8

# Zona residencial multifamiliar – comercio metropolitano

Artículo 36. VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

|  | Rango de área de parcela |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Menor que 800 m2 |  | Igual o mayor que 800 m2 |  | Igual o mayor que 2.000 m2 |
| A. USOS | Vivienda multifamiliar- comercio metropolitano |  |  |  |  |
| B. TIPO DE EDIFICACIÓN | Combinada |  |  |  |  |
| C. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA | 500 % |  | 550 % |  | 600 % |
| D. ÁREA DE UBICACIÓN MÁXIMA |  |  |  |  |  |
| 1. cuerpo inferior | 70 % |  | 70% |  | 70 % |
| 2. cuerpo superior | 55 % |  | 55% |  | 55 % |
| E. RETIROS MÍNIMOS |  |  |  |  |  |
| - Frente - Cuerpo inferior (fijo) a.1. planta baja a. 2. mezzanina o 1er piso y 2do piso b. cuerpo superior | 0 m * 3 m |  | 0 m * 4 m |  | 0 m * 4 m |
| 2. Laterales |  |  |  |  |  |
| a. cuerpo inferior | 0 m |  | 0 m |  | 0 m |
| b. cuerpo superior | 3 m |  | 4 m |  | 4 m |
| 3. Fondo | 5 m |  | 6 m |  | 6 m |
| F. CONTROL DE DENSIDAD NETA RESIDENCIAL (Índice: m2 de suelo por dormitorio) | 17 m2/ dormitorio |  | 15 m2/ dormitorio |  | 14 m2/ dormitorio |
| G. BORDE URBANO |  |  |  |  |  |
| 1. Alineamiento | Según perfil vial |  |  |  |  |
| 2. Altura máxima permitida | 11pisos- 34m | 13 pisos-40 m |  | 13 pisos- 40 m |  |
| a. cuerpo inferior b. cuerpo superior | 3 pisos – 9 m | 3 pisos -9 m |  | 3 pisos - 9 m |  |
|  | 8 pisos- 25m | 10 pisos -31 m |  | 10 pisos -31 m |  |

## Artículo 37. DISPOSICIONES ADICIONALES.

## Usos complementarios: equipamiento genérico para ámbito primario, intermedio y general donde lo determine el plano de zonificación; hoteles, depósitos y actividades manufactureras solo en el Macro Sector Centro.

## En las edificaciones donde esté presente la mezcla de usos, el uso de comercio local quedará limitado al cuerpo inferior.

- Área verde tratada: 20 % del  área de la parcela.

- Se permitirá altura libre en el cuerpo superior de la edificación en el Macro Sector Centro.

5.   Para estimar la capacidad del estacionamiento regirán las Disposiciones

#### Complementarias contempladas en el Título III, Capitulo IX de la presente

Ordenanza.

*   Ver Disposiciones Complementarias, Capitulo VII, Artículo 83.

# Sección 16

# Zona CM-R9

# Zona residencial multifamiliar – comercio metropolitano

Artículo 38. VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

|  | Rango de área de parcela |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Menor que 800m2 | Igual o mayor que 800 m2 |  | Igual o mayor que 2.000 m2 |  |
| A. USOS | Vivienda multifamiliar- comercio metropolitano |  |  |  |  |
| B. TIPO DE EDIFICACIÓN | Combinada |  |  |  |  |
| C. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA | 540 % | 600 % |  | 620 % |  |
| D. ÁREA DE UBICACIÓN MÁXIMA |  |  |  |  |  |
| 1. cuerpo inferior | 70 % | 70% |  | 70 % |  |
| 2. cuerpo superior | 50 % | 50% |  | 50 % |  |
| E. RETIROS MÍNIMOS |  |  |  |  |  |
| - Frente a. cuerpo inferior (fijo) a.1. planta baja a.2. mezzanina o 1er piso y 2do piso b. cuerpo superior | 0 m * 3 m |  | 0 m * 4 m |  | 0 m * 4 m |
| 2. Laterales |  |  |  |  |  |
| a. cuerpo inferior | 0 m |  | 0 m |  | 0 m |
| b. cuerpo superior | 3 m |  | 4 m |  | 4 m |
| 3. Fondo | 5 m |  | 6 m |  | 6 m |
| F. CONTROL DE DENSIDAD NETA RESIDENCIAL (Índice: m2 de suelo por dormitorio) | 13 m2/ dormitorio |  | 12 m2/ dormitorio |  | 11 m2/ dormitorio |
| G. BORDE URBANO |  |  |  |  |  |
| 1. Alineamiento | Según perfil vial |  |  |  |  |
| - Altura máxima permitida - cuerpo inferior - cuerpo superior | 3 pisos 9 m. sin limite de altura |  | 3 pisos 9 m. sin limite de altura |  | 3 pisos 9 m sin limite de altura |

## Artículo 39. DISPOSICIONES ADICIONALES.

## Usos complementarios: equipamiento genérico a escala local, intermedia y general; depósitos y actividades manufactureras solo en el Macro Sector Centro.

## En las edificaciones donde esté presente la mezcla de usos, el uso de comercio local quedará limitado al cuerpo inferior.

- Área verde tratada: 20 % del  área de la parcela.

3.   Para estimar la capacidad del estacionamiento regirán las Disposiciones

#### Complementarias contempladas en el Título III, Capitulo IX de la presente

Ordenanza.

*   Ver Disposiciones complementarias, Capitulo VII, Artículo 83.

# Sección 17

#### Zona Comercio Local CL

Artículo 40. En las zonas CL se permitirá la construcción reconstrucción o modificación de edificaciones destinadas a la prestación de servicios y venta al detal de artículos de abastecimiento diario, en zonas residenciales que se corresponden con el ámbito urbano primario.

Artículo 41. El Comercio Local comprende las siguientes actividades:

1.- Pequeñas bodegas y fruterías.

2.- Ventas caseras de refrescos, agua mineral y otras bebidas no alcohólicas.

3.- Venta de periódicos y revistas.

4.- Panaderías, pastelerías y heladerías.

5.- Farmacias, perfumerías y venta de cosméticos.

6.-  Quincallerías.

7.- Pescaderías, carnicerías, charcuterías y frigoríficos.

8.- Areperas y fuentes de soda (sin expendio de licores).

9.- Ventas de hielo.

10.- Librerías, papelerías.

11.- Floristerías.

12.- Oficinas profesionales.

13.- Laboratorios clínicos.

14.- Ferreterías (sin venta de materiales de construcción).

15.- Venta de regalos y novedades.

16.- Lavanderías y tintorerías.

17.- Reparación de calzados y otros artículos de cuero con un máximo de tres (03) empleados.

18.- Venta de combustible de uso doméstico.

En esta zona se permitirán actividades artesanales menores, que no empleen mas de cinco (05) personas y que no utilicen equipos que reproduzcan ruidos, olores u otras molestias.

Artículo 42. Comercio Local mezclado con vivienda.

1.- En el caso de uso mixto de la parcela el uso comercial local está restringido a la planta baja y en las zonas R3 y R4 de acuerdo a lo descrito en los artículos respectivos.

2.- Se regirá por los requerimientos constructivos en cada una de las zonas nombradas donde las actividades de comercio local son permitidas y solo podrá usar un quince por ciento (15%) del área de ubicación en planta baja.

3.- Para estimar la capacidad de estacionamiento ver Disposiciones Complementarias contempladas en el Título III Capítulo IX de la presente Ordenanza.

Artículo 43. Cuando la edificación de destine solamente a comercio local puede utilizarse la planta baja y el primer piso con los mismos requisitos de la zona.

Artículo 44. Comercio local puro.

Se permite la construcción de comercio local puro en las zonas R2, R3 y R4 de acuerdo a lo descrito en cada una de las zonas anteriores en los artículos respectivos conservando los siguientes requisitos y condiciones:

| Área Mínima Parcela M2 | Ubicación Máxima (%) | Construcción Máxima (%) | RETIROS MINIMOS |  |  | Altura Máxima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Frente M | Lateral M | Fondo M |  |
| 400 | 40 | 80 | 6 | 3 | 5 | 2 Plantas |

##### Sección 18

Zona Comercio Comunal CC

Artículo 45. En las zonas CC se permitirá la construcción, reconstrucción o modificación de edificaciones destinadas a la prestación de servicios y venta de artículos de abastecimiento periódico, en zonas residenciales que se corresponden con el ámbito urbano intermedio.

Artículo 46. El Comercio Comunal comprende las siguientes actividades:

1.- Las permitidas para el comercio local.

2.- Actividades comerciales tales como:

A.- Peluquerías y barberías.

B.- Detal de telas, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero.

C.- Jugueterías.

D.- Restaurantes, bares, bar-restaurantes y discotecas.

E.- Ventas de bebidas alcohólicas envasadas.

F.- Clubes sociales.

G.- Viveros.

H.- Centros de abastecimientos.

I.- Cines y teatros.

J.- Oficinas públicas, comerciales y profesionales.

K.- Laboratorios médicos, odontológicos y de análisis en general.

L.- Clínicas veterinarias.

M.- Funerarias.

N.- Estaciones de radio.

O.- Comercio al por menor de muebles, accesorios para el hogar, equipos de ventilación. aires acondicionado, ventas de motos , detal de gas natural (en bombonas).

P.- Servicios de fotocopia de documentos y planos.

Q.- Ventas al por menor no clasificados en otras partes: joyería, artículos deportivos, cinematografía, fotografía, instrumentos de óptica, artículos religiosos, discos, cassettes, artesanías, grabados de placas, trofeos y similares.

R.- Establecimientos financieros, sociedades y consorcios de inversiones, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, casas de empeño, bolsa de valores, arrendamiento, compra y venta de patentes y licencias, y otros establecimientos financieros.

S.- Agencias de cobranzas.

T.- Servicios prestados a empresas: publicidad y anuncios.

U.- Academias.

V.- Venta y reparación de artículos médicos y quirúrgicos.

W.-Venta de animales domésticos.

X.- Agencias de viaje.

Y.- Líneas de taxi.

Z.- Servicios personales: estudios de peluquería, fotografía, gimnasios y sauna, fisioterapia, rehabilitación y masajes.

Artículo 47. Comercio Comunal mezclado con vivienda.

1.- En el caso de uso mixto de la parcela, el uso de Comercio Comunal deberá regirse por los requerimientos constructivos de la zona con la cual este combinado.

2.- Para estimar la capacidad de estacionamientos ver Disposiciones Complementarias contempladas en el Título III Capítulo IX de la presente Ordenanza.

Artículo 48. Comercio Comunal Puro.

Se permitirá la construcción de centros de comercio comunal puro en las zonas

observando los siguientes requisitos y condiciones:

| Área Mínima Parcela M2 | Ubicación Máxima (%) | Construcción Máxima (%) | RETIROS MINIMOS |  |  | Altura Máxima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Frente M | Lateral M | Fondo M |  |
| 1500 | 60 | 120 | 6 | 4 | 4 | 2 Plantas |

Sección 19

##### Zona Comercio Metropolitano CM

Artículo 49. En las zonas CM se permitirá la construcción, reconstrucción o modificación de edificaciones destinadas a la prestación de actividades mercantiles, profesionales, comerciales al mayor y detal y de servicios a escala de la ciudad y de su zona de influencia.

Artículo 50. El Comercio Metropolitano comprende las siguientes actividades:

1.- Las indicadas para el comercio comunal (CC) en el Artículo 46.

2.- Actividades comerciales tales como:

A.- Tiendas por departamento, grandes almacenes y bazares, otras tiendas no especificadas.

B.- Salas de baile, night club, cabaret o similares.

C.- Servicios de comunicaciones: radiofotos, telefotografía, radio facsímil y otros servicios de comunicaciones.

D.- Bienes inmuebles y servicios prestados a la empresa: servicios de protección, sereno, vigilancia y transporte de valores, venta, alquiler y arrendamiento de maquinarias y equipos.

E.- Servicios de diversión, esparcimiento y servicios culturales: productos de películas cinematográficas, distribución y exhibición de películas cinematográficas, otros servicios de esparcimiento y culturales.

F.- Servicios sociales y comunales conexos: servicios médicos y otros servicios de sanidad.

G.- Imprentas y grabados, con máximo de cinco (05) empleados.

H.- Expendios de gasolina los cuales deberán ajustarse a los registros y normas exigidas por el Ministerio de Energía y Minas.

I.- Hotel.

Artículo 51. Comercio Metropolitano mezclado con vivienda.

1.- En el caso de uso mixto de la parcela, el uso de Comercio Metropolitano deberá regirse por los requerimientos constructivos de las zonas con la cual este combinado.

2.- Para estimar la capacidad de estacionamiento regirán las Disposiciones Complementarias contempladas en el Título III Capítulo IX de la presente Ordenanza.

Artículo 52. Comercio Metropolitano Puro.

Se permite la construcción de centros de comercio metropolitano puro en las zonas CMR8 y CMR9 observando los siguientes requisitos de construcción:

| Área Mínima Parcela M2 | Ubicación Máxima (%) | Construcción Máxima (%) | RETIROS MINIMOS |  |  | Altura Máxima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Frente | Lateral | Fondo |  |
| 2000 | 60 | 150 | (1) | (2) | (4) | 15 m (3) |

1.- De acuerdo al perfil vial.

2.- No se requiere, pero si se separa total o parcialmente la construcción, el retiro mínimo será de tres (03) metros.

3.- La altura máxima de la edificación será de cinco (05) plantas.

Única y exclusivamente para los casos de cines y teatros quedan exentos de               limitación de altura.

4.- Para estimar la capacidad de estacionamiento regirán las Disposiciones Complementarias contempladas en el Título III Capítulo IX de la presente Ordenanza.

##### Sección 20

##### Zona Servicio Industrias SI

Artículo 53. En la Zona de Servicio Industrias se permite la construcción, reconstrucción y modificación de edificaciones destinadas a servicios industriales y comerciales, única y exclusivamente las siguientes:

1.- Depósitos y almacenaje en general.

2.- Talleres de reparación en general.

3.- Comercio al por mayor.

4.- Talleres de carpintería, latonería y similares y otros comercios y pequeñas industrias siempre que se tomen las medidas necesarias previstas en el ordenamiento jurídico ambiental para que no emitan al exterior, ruidos, vibraciones, olores, gases u otras sustancias peligrosas.

5.- Depósitos y ventas de materiales de construcción.

6.- Todas aquellas industrias manufactureras que requieran para su funcionamiento un máximo de veinticinco (25) obreros y cuyo nivel de producción de  humo, ruido, olores y luminosidad sea bajo, tales como:

a.-    Fábricas de ropa.

b.-   Cristalerías (fabricación y cortes de vidrios para espejo y para la industria de la construcción).

c.-    Laboratorios, fabricantes de productos farmacéuticos.

d.-    Fabricación de productos de plástico.

e.-    Talleres de reparación de maquinaria pesada.

f.-     Carpintería.

g.-    Ensambladoras de aparatos de radio.

h.-    Televisión.

i.-     Fábricas de helados.

j.-     Fábrica de vidrios planos.

k.-    Ventas de maderas con corte y preparación menor y similares.

l.-     Artesanías (sin límites de empleados).

m.-   Tapicerías.

n.-    Ebanistería.

Artículo 54. Variables Urbanas Fundamentales

Se permite la construcción, reconstrucción y modificación de las edificaciones para el uso de servicio industrial SI observando los siguientes requisitos y condiciones:

|  | ## Rangos de Áreas de Parcelas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mayor o Igual que 600 m2 | Mayor o Igual que 1200 m2 |
| Tipo de Edificación | ## Aislada |  |
| Área de Construcción Máxima | 160% | 180% |
| Área de Ubicación Máxima | 80% | 60% |
| Retiros: |  |  |
| Frente | 12 m | 12 m |
| Lateral | 6 m | 6 m |
| Fondo | 10 m | 10 m |
| Altura Máxima | 2 pisos (7 m) | 3 pisos (10 m) |

Artículo 55. Disposiciones Adicionales.

1.- Usos Complementarios: restaurantes, plantas de lavanderías y tintorerías, agencias de mudanzas, fábricas de hielo, estaciones de servicio, ventas de equipos eléctricos y electrónicos, estacionamientos, garages , frigoríficos , moteles y vivienda unifamiliar solo en la Zona Industrial Piñonal.

2.- Área verde tratada: 20 % del área de la parcela.

3.- Se permite un área mínima de cuatrocientos (400) m2, los porcentajes de construcción y ubicación de doscientos (200) y cien (100) por ciento respectivamente cuando se trate de proyectos de conjunto en lotes no menores de diez mil metros cuadrados (10.000 m2). En el proyecto de conjunto se preverá los espacios necesarios para estacionamiento y funciones de carga y descarga.

4.- Estacionamiento: Se exige espacio para estacionar un (01) vehículo por cada seis (06) empleados u obreros, además de preverse el espacio necesario dentro del área de la parcela para carga y descarga.

5.- Usos incompatibles: vivienda de cualquier tipo, usos enumerados en la ZI, usos industriales que presenten peligro, tales como: siderúrgica, reducción de metales, ciertas fábricas de productos químicos, mataderos y fábricas de maquinaria pesada.

##### Sección 21

Zona Industrial ZI

Artículo 56. En la Zona Industrial se permite la construcción, reconstrucción y modificación de edificaciones destinadas  exclusivamente a las siguientes actividades industriales :

1.- Fábrica de piezas para máquina y montaje de máquina.

2.- Industria metalúrgica.

3.- Fábrica de bebidas gaseosas.

4.- Destilerías.

5.- Cervecerías.

6.- Fábricas de caja de cartón.

7.- Elaboración de artículos de tocador.

8.- Aserraderos.

9.- Fábricas de dulces y chocolates.

10.- Ensamblaje de vehículos.

11.- Fábricas de carrocerías y demás industrias siempre que se tomen las medidas necesarias para que no emitan al exterior olores, humo, gases insalubres o peligrosos.

Artículo 57. Variables Urbanas Fundamentales.

Se permite la construcción, reconstrucción y modificación donde lo indique el plano de zonificación de las edificaciones para las zonas industriales ZI observando los siguientes requisitos y condiciones:

|  | Rango de Áreas de Parcelas |
| --- | --- |
|  | Mayor o Igual que 2500 m2 |
| Tipo de Edificación | Aislada |
| Área de Construcción Máxima | 120% |
| Área de Ubicación Máxima | 70% |
| Frente | 12 m |
| Lateral | 6 m |
| Fondo | 10 m |
| Altura Máxima | 4 pisos (13 m) |

Artículo 58. Disposiciones Adicionales.

1.- Usos Complementarios: restaurantes, plantas de lavanderías y tintorerías, agencias de mudanzas, fábricas de hielo, estaciones de servicio, ventas de equipos eléctricos y electrónicos, estacionamientos, garages y frigoríficos.

2.- Área verde tratada: Veinte (20%) por ciento del área de la parcela.

3.- Área de estacionamiento: En cada parcela se requiere espacio para estacionar

vehículos calculándose un (01) puesto por cada cinco (05) obreros, uno (01) por cada empleado administrativo y un mínimo de cinco (05) puestos para visitantes. Además deberá preverse el espacio necesario para carga y descarga el cual puede estar ubicado en el retiro de frente adoptado, en ningún caso puede la calle usarse para maniobra.

4.- Usos incompatibles: Vivienda de cualquier tipo y usos industriales que presenten peligro tales como: siderúrgica, reducción de metales, ciertas fábricas de productos químicos, mataderos y fábricas de maquinaria pesada.

# Sección 22

# Zona RE

Zonas de reglamentación especial sujetas a planes especiales

Artículo 59. De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, en tanto áreas de la ciudad que por  las características particulares que presentan son susceptibles de un tratamiento por separado dentro del PDUL Maracay, se establecen las siguientes zonas de reglamentación especial:

- Zona ZRE-ESVH: Zona de reglamentación especial para edificaciones y sitios de valor histórico. En la restauración y/o modificación de las edificaciones contempladas en esta zona, se deberán preservar los valores ambientales, históricos y arquitectónicos, así como las características edificatorias del caso, dentro de las previsiones establecidas por el Instituto de Patrimonio Cultural.

- Zona ZRE-BC: Zona de reglamentación especial  del Barrio El Carmen. En donde se prevé  una sustitución controlada de los usos actuales, en atención a las condiciones de deterioro que presenta.

- Zona ZRE-CSP: Zona de reglamentación especial para centros de equipamiento urbano donde se permitirán los usos educacionales, asistenciales, recreacionales y socio culturales propios de ámbitos: primarios, intermedios y generales y comercio primario y residencial de densidad media.

- Zona ZRE-UE: Zona de reglamentación especial para Urbanismos específicos, donde se deben respetar el Proyecto y las Variables Urbanas Fundamentales definidas en el sector.

- Zona ZNDP: Zona de nuevo desarrollo programado. Comprende las áreas vacantes localizadas en la zona rental de la Universidad Central de Venezuela, y en la Hacienda La Placera.

- Zona ZRE: Zona de reglamentación especial para el sector El Viñedo con el fin de integrar al uso residencial el uso de Industria de Servicios.

# Sección 23

# Zonas con restricciones de uso

# Artículo 60. Zona ZRU-1:  Zona de fragilidad ecológica. Corresponde a los terrenos con predominio de pendientes topográficas mayores de cuarenta por ciento (40%), susceptibles a la erosión y con zonas boscosas.  En esta zona se permitirá realizar obras que mejoren las condiciones físicas de los terrenos tales como arborización, reforestación, conservación de suelos y saneamiento ambiental. Así mismo se permitirán las obras que permitan el acondicionamiento para áreas de parques, paseos, jardines y arboledas.

Artículo 61. Zona ZRU-2: Zona de protección y seguridad.  Corresponde a los terrenos calificados como áreas de protección de elementos naturales y corredores estratégicos, y comprende los derechos de vía, las franjas de protección de ríos, caños y quebradas no incluidos en otras zonificaciones; las franjas de seguridad y protección de líneas de alta tensión, los tendidos de tuberías de gas, la afectación derivada de instalaciones del ferrocarril, áreas de carreteras y vías expresas. Los terrenos localizados en estas zonas y que formen parte del sistema de áreas verdes que se establezca, podrán ser desarrollados como áreas recreacionales y culturales del ámbito primario, y las variables urbanas fundamentales correspondientes serán fijadas, en cada caso, con base en la normativa que le sea aplicable.

# Artículo 62.  Zona ZRU-3:  Zona con riesgos de inundación. Comprende los terrenos con riesgo de inundación debido al aumento progresivo del nivel de las aguas del Lago de Valencia. Se encuentran localizados entre las cotas 408 y 410 s.n.m.  y en ellos se permitirán actividades agrícolas, recreacionales pasivas, de investigación científica y tecnológica  y de seguridad y defensa,   que no requieran ni impliquen la construcción de edificaciones permanentes.

Las áreas desarrolladas afectadas o que resulten afectadas se regirán por lo establecido en el Decreto N° 1.853 publicado en la Gaceta Oficial de fecha 11 de junio de 1997.

# Sección 24

# Zona ARPCLV

# Área reglamentada por el Plan de la Cuenca del Lago de Valencia

Artículo 63. Corresponde a  los terrenos que conforman la mencionada Cuenca, cuya regulación y demás pormenores de su ordenación territorial constan en  el Decreto N° 2.310 dictado por el Presidente de la República, en fecha 5 de junio de 1992, Gaceta oficial de la República de Venezuela Nº 4548 Extraordinario de fecha 26 de Marzo de 1993, cuyas disposiciones regirán en el ámbito espacial regulado en esta Ordenanza.

# Sección 25

# Zona EG

Zonas de equipamientos generales

Artículo 64.  Corresponde a las zonas  destinadas al equipamiento urbano, según la siguiente determinación:

- Zona EG-AG: Zona de equipamiento general administrativo – gubernamental. Son áreas ocupadas por edificaciones destinadas a actividades de gobierno y a la administración pública nacional, regional, estatal o municipal, o áreas destinadas a la construcción de las mismas.

- Zona EG-E: Zona de equipamiento general educacional. Comprende las áreas ocupadas por edificaciones destinadas a la educación superior o especial, o previstas para la construcción de las mismas.

- Zona EG-MA: Zona de equipamiento general médico asistencial. Comprende las áreas ocupadas por instalaciones asistenciales.

- Zona EG-RD: Zona de equipamiento general recreacional, deportivo  y turístico.

Comprende las áreas ocupadas por  instalaciones recreacionales y deportivas, o destinadas para el desarrollo de parques urbanos y metropolitanos.

- Zona EG-SCR: Zona de equipamiento general socio-cultural- y religioso. Comprende las áreas ocupadas por edificaciones destinadas a actividades sociales, culturales y religiosas, o previstas para  la construcción de las mismas.

- Zona EG-SD: Zona de equipamiento general para seguridad y defensa. Comprende las áreas ocupadas por edificaciones destinadas a actividades institucionales militares.

- Zona EG-EAB: Zona de equipamiento general para servicios especiales. Comprende las áreas ocupadas por estanques para el almacenamiento del agua potable.

- Zona EG-EBAB: Zona de equipamiento general para servicios especiales. Comprende las  áreas ocupadas por equipos de bombeo de agua del acueducto.

- Zona EG-SE: Zona de equipamiento general para servicios especiales. Comprende las  áreas ocupadas por sub- estaciones eléctricas, o previstas para la construcción o instalación de servicios similares.

- Zona EG-TTT: Zona de equipamiento general para servicios especiales. Comprende las  áreas ocupadas por terminales de pasajeros, o previstas para la construcción de instalaciones similares.

- Zona EG-TT: Zona de equipamiento general para servicios especiales. Comprende las áreas ocupadas por instalaciones destinadas a la aviación comercial.

- Zona EG-C: Zona de equipamiento general para servicios especiales. Comprende las áreas ocupadas por cementerios.

- Zona EG-DDS: Zona de equipamiento general para servicios especiales. Comprende las  áreas ocupadas por rellenos sanitarios.

- Zona EG-TTTF:. Define el área para las instalaciones del sistema ferroviario de la Región Central.

# Sección 26

# Zona EI

Zonas de equipamientos intermedios

Artículo 65. Corresponde a las zonas  destinadas al equipamiento urbano de nivel intermedio, según la siguiente determinación:

- Zona EI-AG: Zona de equipamiento intermedio administrativo-gubernamental. Comprende las áreas ocupadas por edificaciones donde están localizadas sedes de organismos públicos.

- Zona EI-E: Zona de equipamiento intermedio educacional. Comprende las áreas ocupadas por edificaciones para planteles públicos y privados destinados a la educación básica, diversificada, técnica y de  capacitación de adultos, o previstas para la construcción de las mismas.

- Zona EI-MA: Zona de equipamiento intermedio médico asistencial. Comprende las áreas ocupadas por instalaciones asistenciales clasificadas como  hospital tipo  I, ambulatorios urbanos tipos I, II y III, y clínicas privadas, o destinadas a albergar instalaciones similares, incluidos consultorios médicos y odontológicos, y laboratorios clínicos.

- Zona EI-RD: Zona de equipamiento intermedio recreacional-deportivo. Son áreas ocupadas por instalaciones recreacionales y deportivas clasificadas como complejos deportivos, plazas, parques, canchas, campos y estadios deportivos, o

- destinadas para la localización de instalaciones similares, incluyendo  aquellas clasificadas como plazas, parques urbanos y canchas de usos múltiples.

- Zona EI-SCR: Zona de equipamiento intermedio socio-cultural-religioso. Comprende las áreas ocupadas edificaciones tales como iglesias, capillas, clubes sociales, asociaciones civiles y demás estructuras de valor histórico, artístico o de tradición, y aquellas destinadas  a la construcción de edificaciones similares.

- Zona EI-SDE: Zona de equipamiento intermedio para seguridad y defensa. Comprende las áreas ocupadas por edificaciones destinadas a actividades de seguridad y defensa: bomberos, policía, oficinas ministeriales.

Artículo 66. Las variables urbanas fundamentales para la construcción o remodelación de las edificaciones en las zonas correspondientes a los equipamientos urbanos generales e intermedios, serán asignadas según lo que se haya dispuesto en las normas que rigen para cada tipo de zona.

##### Sección 27

##### Red Vial y Sistema de Transporte

Artículo 67. Red Vial Urbana: La trama vial propuesta para el Municipio Girardot se estructura y organiza con base en los siguientes sistemas viales:

1.- Sistema Expreso: Es aquel cuya función es movilizar altos volúmenes de tránsito, provocado por la demanda de viajes de larga distancia. Tendrán carácter expedito, por lo que los accesos al sistema serán controlados, no se permitirá el acceso a las propiedades colindantes, y generalmente las conexiones con  otras vías se realizan por medio de dispositivos de intercambios o distribuidores de tránsito. este sistema está constituído por la Autopista Regional del Centro.

  - Autopista Regional del Centro (EXP-1):

Es una vía con dirección Este-Oeste, cuya función principal es la de vincular el flujo vehicular expreso entre Caracas y Valencia. Contempla total control de acceso en su trayectoria y presta servicio a grandes volúmenes de tránsito de paso con altas velocidades, mantiene su sección actual de 37.90 m. Comprenderá el tramo entre los Distribuidores Palo Negro y Tapa-Tapa.

2.- Sistema Arterial: Es aquel que sirve a los viajes interurbanos y urbanos de mediana longitud. Provee al área urbana de la necesaria conexión terrestre con el resto de la región y el país. Sus vías ofrecen un alto nivel de servicio al tránsito. Está generalmente caracterizado por tener intersecciones a nivel, accesos frecuentes con otros tipos de vía con distancias mayores de cuatrocientos (400 m.) metros, pudiendo dar accesos a parcelas con severas restricciones, a través de calles de servicio a fin de garantizar su eficiencia. No contemplan la posibilidad de estacionamiento sobre la vía. este sistema está constituído por las siguientes vías:

2.1- Arterial 1 (Art.-1):

Es una vía con dirección Este-Oeste que se inicia en la intersección con la        arterial 9 (Art.-9), al Sur-Oeste de la Urbanización José Félix Ribas y finaliza en Maracay en la intersección con el Caño Colorado, continuando su recorrido hasta intersección con la arterial 3 (Art.-3). Coincide en su trazado con las Avenidas David Concepción y Casanova Godoy, mantiene una sección transversal de 29.60 m. en el tramo comprendido entre la intersección con la arterial 9 (Art.-9), al Sur-Oeste de la Urbanización José Félix Ribas y el Distribuidor 4 (D-4) en la Urbanización Los Caobos de Maracay y otra de 34.60 m. en el tramo comprendido entre el Distribuidor 4 (D-4) en la Urbanización Los Caobos de Maracay y el Distribuidor 5 (D-5), al Norte de la Zona Industrial San Jacinto.

2.2.- Arterial 2 (Art.-2):

Es una vía con dirección Este- Oeste que se inicia en la intersección con

la Arterial 5 (Art.-5), al Sur-Oeste de la Base Aérea Mariscal Sucre y finaliza en la intersección con la Arterial 3 (Art.-3), al Nor-Este del Parque Metropolitano. Coincide en su trazado con la Avenida Bolívar, tiene una sección transversal propuesta de 25.00 m. en el tramo comprendido entre la intersección con la Arterial 5 (Art.-5), al Sur-Oeste de la Base Aérea Mariscal Sucre y el Distribuidor 2 (D-2), Distribuidor Tapa-Tapa y mantiene su sección transversal existente de 25.00 m. en el tramo comprendido entre el Distribuidor 2 (D-2), Distribuidor Tapa-Tapa y la intersección con la Arterial 3 (Art.-3).

2.3.- Arterial 3 (Art.-3):

Es una vía con dirección Este-Oeste que se inicia en la intersección con el Distribuidor 2 (D-2), Distribuidor Tapa-Tapa y finaliza en Maracay en la intersección con el Caño Colorado, continuando su recorrido hasta el área urbana del Área Metropolitana de Maracay Sur del Barrio Bella Vista. Coincide en su trazado con la Avenida Constitución, mantiene su sección transversal existente de 31.00 m. en el tramo comprendido entre el empalme el Distribuidor 2 (D-2), Distribuidor Tapa-Tapa y la Redoma de San Jacinto.

2.4.- Arterial 4 (Art.-4):

Es una vía con dirección Este-Oeste que se inicia en el Distribuidor  (D-2), Distribuidor Tapa-Tapa y finaliza en Maracay en la intersección  con el Caño Colorado, continuando su recorrido hasta la intersección con la Arterial 3

(Art-3), al Sur-Oeste de la Escuela Práctica. Coincide en su trazado con la Avenida Aragua, mantiene su sección transversal existente de 22.60 m. en el tramo correspondiente a la Avenida Aragua  y tiene una sección transversal propuesta  de 22.20 m. en el tramo comprendido entre el empalme con el extremo Este de la Avenida Aragua y la intersección con el puente en Caño Colorado.

2.5.- Arterial 5 (Art.-5):

Es una vía con dirección Este-Oeste que se inicia en la intersección con el              límite del área urbana, al Este de la Base Aérea Mariscal Sucre y finaliza en Maracay en la intersección con el Caño Colorado, continuando su recorrido hasta el distribuidor  9 (D-9), Redoma del Colegio de Abogados.

Corresponde a la futura Avenida Perímetral del Lago de Valencia. Tiene una sección transversal propuesta de 37.80 m.

2.6.- Arterial 6 (Art.-6):

Es una vía que se inicia en el Distribuidor 5 (D-5), al Norte de la Zona Industrial San Jacinto y finaliza en Maracay en la intersección con el Caño Colorado, continuando su recorrido hasta la intersección con la Arterial 3 (Art.-3) y Colectora 24 (Col-24), al Sur-Oeste de la Urbanización La Fuente de Turmero. coincide en su trazado con las Avenidas Maracay y los Aviadores, mantiene sus secciones transversales existentes de 33.60 m. en el tramo comprendido entre el Distribuidor 5 (D-5), al Norte de la Zona Industrial San Jacinto y el Distribuidor 6 (D-6), al Sur de la Zona Industrial San Jacinto, de 24.30 m. en el tramo comprendido entre el Distribuidor 6 (D-6), al Sur de la Zona Industrial San Jacinto y el Distribuidor 16 (D-16), al Oeste del Parque Metropolitano y la intersección con el Caño Colorado.

2.7.- Arterial 9 (Art.- 9):

Es una vía con dirección Norte-Sur que se inicia en el Distribuidor 3 (D-3), en El Limón y finaliza en la intersección con la Arterial 2 (Art.-2), en la Urbanización el Arsenal de Maracay. Coincide en su trazado con el enlace el Limón Tapa-Tapa, con una sección transversal propuesta de 17.60 m.

2.8.- Arterial 10 (Art.-10):

Es una vía con dirección Norte-Sur que se inicia en la intersección con el límite del área urbana en el Limón y finaliza en la intersección con la Arterial 5 (Art.-5), al Sur-Oeste de la Zona Industrial Ramirito de Maracay.

Coincide su trazado con las Avenidas El Limón, Universidad, Ayacucho y Mérida, con una sección transversal de 32.20 m. en las Avenidas El Limón, Universidad y Mérida y de 23.35 m. en la Avenida Ayacucho y una sección transversal propuesta de 25.00 m. en el tramo comprendido entre la Avenida Constitución y la Avenida Aragua.

2.9.- Arterial 11 (Art.-11):

Es una vía con dirección Norte-Sur que se inicia en la Urbanización el Castaño, en el límite del área urbana y finaliza en la intersección con la Arterial 5 (Art.-5), al Sur-Oeste de la Urbanización la Punta de Maracay.

Coincide en su trazado con las Avenidas Las Delicias y Bermúdez, mantiene sus secciones transversales existentes de 36.60 m. en el tramo

correspondiente a la Avenida Las Delicias y de 20.80 m.   en  el   tramo

correspondiente a la Avenida Bermúdez y tiene una sección transversal propuesta de 19.80 m. en el tramo comprendido entre el empalme con el extremo Sur de la Avenida Bermúdez y la intersección con la Arterial 5 (Art-5) al Sur-Oeste de la Urbanización La Punta de Maracay.

3.- Sistema Colector: Es aquel cuya función esencial es la de complementar e integrar los sistemas básicos, relacionando los viajes generados en el sector con el resto del sistema principal. Este sistema estará conformado por las vías que conectan la red arterial y local. Este sistema está constituído por las siguientes vías:

3.1.- Colectora 3 (Col-3):

Es una vía con dirección Norte-Sur que se inicia en la intersección con la Colectora 2 (Col-2), en la Urbanización Caña de Azúcar de El Limón, y finaliza en la intersección con la Arterial 2 (Art.-2), al Oeste de la Urbanización el Arsenal de Maracay. Coincide en su trazado con la Avenida 03 de Caña de Azúcar y la Calle Los Jabillos del Barrio José Félix Ribas, con una sección transversal propuesta de 16.80 m. en el tramo comprendido entre el empalme con el extremo Sur de la Avenida 03 de Caña de Azúcar y la intersección con la Arterial 2 (Art.-2), al Este de la Urbanización el Arsenal de Maracay.

3.2.- Colectora 4 (Col-4):

Es una vía con dirección Norte-Sur que se inicia en la intersección con la Arterial 11 (Art.-11), al Este del Hotel Maracay y finaliza en la intersección con la Arterial 3 (Art.-3), al Nor-Oeste de la Urbanización Los Cedros.

Coincide en su trazado con la Avenida Sucre, con una sección transversal propuesta de 20.40 m. en el tramo comprendido entre la intersección con la Arterial 11 (Art-11), al Este del Hotel Maracay y el empalme con el extremo Norte de la Avenida Sucre y otra de 16.80 m. en el tramo comprendido entre la intersección con la Avenida 19 de Abril y la Arterial 3 (Art-3), Avenida Constitución.

3.3.- Colectora 5 (Col-5):

Es una vía con dirección Norte-Sur que se inicia en la intersección con la Arterial 11 (Art.-11) en el jardín Zoológico de la Urbanización Las Delicias de Maracay, y finaliza en la intersección con la Arterial 2 (Art.-2), al Este de la Urbanización Parque Aragua.

Coincide en su trazado con las Avenidas La Pedrera y La Cooperativa, tiene una sección transversal propuesta en todo su trazado de 16.80 m.

3.4.- Colectora 6 (Col-6):

Es una vía con dirección Norte-Sur que se inicia en la intersección con la Arterial 1 (Art.-1), al Norte de la Urbanización Base Aragua de Maracay, y finaliza en Maracay en la intersección con el Caño Colorado, continuando su recorrido hasta la intersección con la Arterial 5 (Art.-5), al Sur-Oeste de la Urbanización Platanal del Municipio Mariño.

Coincide en su trazado con la Avenida Fuerza Aérea de Maracay, tiene una sección transversal existente de 36.05 m. en el tramo correspondiente

a la Avenida Fuerza Aérea y de 27.70 m. en el tramo comprendido entre la Urbanización La Esmeralda y la Arterial 5 (Art.-5) al Sur-Oeste de la Urbanización Platanal de Turmero.

3.5.- Colectora 7 (Col-7):

Es una vía con dirección Este-Oeste que se inicia en la intersección con la Arterial 5 (Art.-5)  en el Barrio La Cabrera, al Oeste de la Base Aérea Mariscal Sucre y finaliza en la intersección con la Arterial 5 (Art.-5) al Este del Barrio Santa Rita. Coincide en su trazado con la Avenida Principal de San Vicente, Avenida San Carlos y Calle Constitución, tiene una sección transversal propuesta en todo su trazado de 20.20 m.

3.6.- Colectora 8 (Col-8):

Es una vía con dirección Norte-Sur que se inicia en la intersección con la Arterial 6 (Art.-6), en la Zona Industrial Piñonal de Maracay y finaliza en la intersección con el Caño Colorado, continuando su recorrido hasta la intersección con el límite del área urbana del Área Metropolitana de Maracay al Sur de Palo Negro. Coincide en su trazado con la Avenida Francisco de Miranda de Santa Rita, tiene una sección transversal propuesta de 20.20 m. en el tramo comprendido entre el empalme con el extremo Sur de la Avenida Francisco de Miranda y la intersección con el límite del área urbana.

4.- Sistema Local Principal: A través de este sistema se realizará la conexión e interrelación entre los principales sectores de actividad que constituyen el sistema urbano de Maracay. Sus vías facilitaran la circulación del tránsito proveniente de las áreas residenciales de los valle de Las Delicias, El Limón y Sur de Maracay, con destino al casco central y las zonas industriales.

Está generalmente caracterizado por tener intersecciones a nivel con una separación mínima de cien (100) metros pudiendo dar servicio directo a las propiedades colindantes. Contemplan el estacionamiento en forma libre en las vías localizadas fuera del área central. Este sistema está constituído por las siguientes vías:

| NÚMEROS | CALLES-AVENIDAS | BARRIOS-URBANIZACIONES |
| --- | --- | --- |
| L-01 | Avenida Principal El Castaño/ Principal Palmarito | Urbanización El Castaño/ Colinas de Palmarito |
| L-02 | Avenida Circunvalación | Urbanización El Castaño |
| L-03 | Calle Democracia/ Callejón Planta Vieja | Barrio Corozal I/ Planta Vieja |
| L-04 | Calle La Esperanza | Barrio Corozal II |
| L-05 | Calle Puente Nuevo | Barrio Puente Nuevo |
| L-06 | Calle Ojo de Agua | Barrio Ojo de Agua |
| L-07 | Calle El Samán | Barrio El Samán |
| L-08 | Avenida Principal La Pedrera | Barrio La Pedrera |
| L-09 | Avenida Principal El Toro | Barrio El Toro |
| L-10 | Calle Sucre | Barrio Sucre II |
| L-11 | Calle El Estadio | Barrio La Pedrera I/ Sector Las Brisas |
| L-12 | Callejón Los Cocos | Barrio Sucre III |
| L-13 | Calle Cecilio Acosta | Urbanización Cantarrana |
| L-14 | Avenida Principal | Barrio La Cooperativa |
| L-15 | Calle El Deleite/ Calle Bella Vista/ Calle El Rosal | Barrio La Cooperativa/ Barrio Bella Vista/ |
| L-16 | Calle Pérez Bonalde | Urbanización Andrés Bello |
| L-17 | Avenida Los Chaguaramos | Urbanización La Floresta |
| L-18 | Calle José María Vargas | Urbanización La Floresta |
| L-19 | Calle Comercio | Urbanización La Floresta |
| L-20 | Calle Vicente Lecuna | Urbanización Andrés Bello |
| L-21 | Calle 19 de Mayo | Urbanización Andrés Bello |
| L-22 | Calle Ideal | Barrio Ciudad Jardín |
| L-23 | Calle El Canal | Barrio La Lagunita |
| L-24 | Avenida Principal La Arboleda | Urbanización La Arboleda |
| L-25 | Calle 02 | Urbanización La Soledad |
| L-26 | Avenida Central | Urbanización La Soledad |
| L-27 | Calle Los Sauces | Barrio Los Olivos |

| NÚMEROS | CALLES-AVENIDAS | BARRIOS-URBANIZACIONES |
| --- | --- | --- |
| L-28 | Avenida 106 | Urbanización San Isidro |
| L-29 | 3ra. Avenida | Urbanización San Isidro |
| L-30 | Avenida La Esperanza | Urbanización La Esperanza |
| L-31 | Avenida 105 | Urbanización Calicanto |
| L-32 | Avenida 19 de Abril | Urbanización Los Caobos/ Base Aragua |
| L-33 | Avenida Cajigal | Barrio La Democracia II |
| L-34 | Calle Santos Michelena | Casco Central Nor-Oeste/Casco Central Este I |
| L-35 | Avenida 2 | Urbanización Parque Aragua |
| L-36 | Avenida 102 | Barrio Independencia |
| L-37 | Calle Miranda | Barrio 23 de Enero/ Urbanización La Barraca |
| L-38 | Calle Páez | Barrio 23 de Enero/ Avenida Bermúdez |
| L-39 | Avenida Principal San Agustín | Barrio La BarracaI/ San Agustín |
| L-40 | Calle Nueva/ Calle San Miguel | Barrio 23 de Enero/ Barrio Alayón |
| L-41 | Avenida 1 | Urbanización San Jacinto |
| L-42 | Calle El Canal/ 2da. Principal/ 4ta. Avenida | Urbanización El Hipódromo/ Barrio Libertad |
| L-43 | Calle Maracay | Zona Industrial San Vicente |
| L-44 | Avenida Anthon Phillips | Zona Industrial La Hamaquita |
| L-45 | Calle Campesina/ Aserradero/ Falcón | Barrio Brisas del Lago I/ Zona Industrial/ Barrio Brisas del Lago II |
| L-46 | Calle Cruce de Arena | Sector Los Tubos/ Barrio María Cristina |
| L-47 | Calle Intercomunal/ El Mamón | Zona Industrial/ Urbanización La Mulera/ Brisas del Lago II/ Barrio Campo Alegre |
| L-48 | Calle El Pinar | Barrio Brisas del Lago II |
| L-49 | Calle Industrial | Barrio Cadillal/ Barrio La Isabelita |
| L-50 | Calle Principal/ El Canal | Barrio El Triunfo/ Barrio La Chatarrera |
| L-51 | Calle Lara | Barrio Brisas del Lago IV |
| L-52 | Calle El Samán | Barrio Campo Alegre I |
| L-53 | Calle Moral y Luces | Barrio Aquiles Nazoa |
| L-54 | Calle Principal La Gallera | Barrio La Gallera |

| NÚMEROS | CALLES-AVENIDAS | BARRIOS-URBANIZACIONES |
| --- | --- | --- |
| L-55 | Calle Matías | Barrio Los Nísperos/ Barrio Las Vegas |
| L-56 | Calle Andrés Bello | Barrio Aquiles Nazoa |
| L-57 | Calle Bolívar | Barrio 13 de Enero I-II |
| L-58 | Avenida Sur | Urbanización Mata Redonda |
| L-59 | Callle Sur | Urbanización Mata Redonda |
| L-60 | Avenida Guigue | Zona Industrial/ Barrio San Carlos I |
| L-61 | Calle El Samán | Zona Industrial/ Barrio San Carlos I |
| L-62 | Avenida Bolívar | Barrio San Luis/ Barrio San Carlos I |
| L-63 | Calle Guayana | Barrio San Luis/ Barrio Los Cocos |
| L-64 | Avenida Los Samanes/ Calle Barinas | Urbanización Los Samanes/ Araguama C./ La Mulera |
| L-65 | Calle Cata | Barrio Río Blanco III |
| L-66 | Calle Palma Real | Urbanización La Esmeralda |
| L-67 | Avenida Principal | Barrio Río Blanco I-II |
| L-68 | Calle César Girón | Barrio San Vicente |
| L-69 | Calle Brasil | Barrio Coromoto |
| L-70 | Calle Colón | Barrio Coromoto |
| L-71 | Calle Cedeño | Barrio 23 de Enero |
| L-72 | Calle Piar | Barrio 23 de Enero |
| L-73 | Calle Luisa Cáceres de Arismendi | Barrio 23 de Enero |
| L-74 | Calle El Limón/ Avenida Ramón Narváez | Barrio Coromoto/ Barrio 23 de Enero |
| L-75 | Calle Campo Elías | Avenida Constitución/ Calle El Canal |
| L-76 | Calle Campo Elías | Barrio La Democracia/ Barrio Las Flores |
| L-77 | Calle Carabobo | Barrio La Democracia/ Avenida Aragua |
| L-78 | Calle Sánchez Carrero | Casco Central Nor-Este II/ Casco Central Oeste III |
| L-79 | Calle López Aveledo | Urbanización Calicanto/ Avenida Páez |
| L-80 | Calle Junín | Casco Central Este III |
| L-81 | Calle La Palma | Barrio La Barraca |

| NÚMEROS | CALLES-AVENIDAS | BARRIOS-URBANIZACIONES |
| --- | --- | --- |
| L-82 | Calle Los Tres Mosqueteros | Urbanización Parque Aragua |
| L-83 | Calle 8 | Barrio Independencia |
| L-84 | Calle 9 | Barrio La Barraca II |
| L-85 | Calle 11 | Barrio La Barraca II |
| L-86 | Calle J | Zona Industrial San Vicente |
| L-87 | Calle G | Zona Industrial San Vicente |
| L-88 | Calle Los Samanes/ Ribas | Barrio Brisas del Lago I/ Brisas del Lago III |
| L-89 | Calle Sucre | Barrio Brisas del Lago IV |
| L-90 | Calle Plaza | Barrio Campo Alegre I |
| L-91 | Avenida San Ignacio | Urbanización San Ignacio |
| L-92 | Avenida La Punta | Urbanización La Punta |
| L-93 | Avenida Principal Mata Redonda | Urbanización Mata Redonda |
| L-94 | Calle Simón Rodríguez | Barrio San Rafael |
| L-95 | Calle Revenga | Urbanización Fundación Mendoza |
| L-96 | Calle Gabaldón | Urbanización Fundación Mendoza |
| L-97 | Calle 12 | Barrio San José |
| L-98 | Avenida Los Chaguaramos | Urbanización Las Acacias |
| L-99 | Calle Los Cocos/ San Carlos | Urbanización San Carlos/ Barrio Los Cocos |
| L-101 | Calle Victoria | Barrio Los Cocos |
| L-102 | Calle Miranda | Barrio San Luis/ Los Cocos |
| L-103 | Calle El Valle | Barrio San Carlos II/ Los Cocos |
| L-104 | Calle Andrés Eloy Blanco | Barrio Piñonal |

Artículo 68. SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO.

El  Sistema de Transporte Público quedará constituido por los siguientes sistemas:

1.- El Sistema Extraurbano: Tiene su centro de llegada y salida, en el Terminal de Pasajeros propuesto, el cual está ubicado al Sur del Parque Metropolitano, adyacente a la estación de la línea férrea. Los vehículos utilizaran exclusivamente las vías expresas y arteriales que conectan a la ciudad con otros centros poblados del país.

2.- El Sistema Interurbano: Servirá a los patrones de movilización generados entre las zonas urbanas de la ciudad y los centros poblados adyacentes con características de “ciudades dormitorios” y centros empleadores, principalmente dentro del Área Metropolitana de Maracay.

Tiene su centro de llegada y salida en el actual Terminal de Pasajeros de Maracay, redimensionado a efecto de adoptarlo a este tipo de operatividad. Este sistema operará exclusivamente sobre la vialidad arterial y colectora.

3.- El Sistema Urbano: Servirá a los movimientos generados entre las zonas residenciales y los centros empleadores y de servicios existentes en el área urbana. Se plantea la reconfiguración del patrón de rutas vigente constituído por un esquema de rutas radiales que convergen al centro de la ciudad a través de la implantación de nuevas rutas denominadas diametrales. Este sistema funcionará a corto plazo con un centro de transferencia y conexión extraurbana e interurbana en el Terminal de Pasajeros de Maracay. A mediano y largo plazo deberá conformar un sistema integrado con el sistema suburbano y extraurbano. La reestructuración de las rutas se establecerá en el Plan Especial de Transporte Urbano de la Ciudad de Maracay. Este sistema operará fundamentalmente sobre la vialidad arterial y colectora, y en menor proporción sobre la local principal.

4.- Terminales: Los terminales de rutas extraurbanas, interurbanas y urbanas estarán constituídos por instalaciones especialmente acondicionadas para tal propósito y se ubicarán convenientemente en los sectores de área urbana, servidos por una realidad acorde al volúmen de pasajeros que movilizarán los futuros terminales.

5.- Sistema de Transporte Ferroviario: el Sistema de Transporte Ferroviario está representado por el Sistema Ferroviario de la Región Central, el cual abarca los Estados Miranda, Aragua y Carabobo. Dentro del área urbana se prevé una estación localizada al Sur del Parque Metropolitano.

En su recorrido se deberá guardar el derecho de vía de la línea férrea a lo largo del trazado de ruta en el área urbana. Dicho derecho de vía será fijado por el Instituto Autónomo Ferrocarriles del Estado (IAFE).

Se deberá resguardar el área destinada a la futura estación del ferrocarril delimitada por la  poligonal que defina el Instituto Autónomo Ferrocarriles del Estado.

Título III

Disposiciones Complementarias

# Capítulo I

Aspectos varios sobre los distintos usos.

Artículo 69. Los usos complementarios solo podrán instalarse como uso único en la parcela que se destine para tal fin, en edificaciones acondicionadas o ad hoc, debiendo cumplir con lo establecido en la normativa que rija para cada caso.

Parágrafo Primero. La oficina de la Alcaldía que tenga a su cargo la planificación y el diseño urbano, definirá las características de construcción para cada caso. Estas condiciones no podrán exceder a las establecidas para la zona que define las variables urbanas de la parcela.

Parágrafo Segundo. Para definir las características de construcción a las cuales se refiere el Parágrafo anterior, la citada oficina deberá considerar, además de la normativa particular, la proposición para el desarrollo del uso, especificada en una memoria descriptiva y en el respectivo programa de áreas.

Artículo 70. En los desarrollos residenciales se permite el ejercicio, en la vivienda, de actividades profesionales o artísticas, y cualquiera otra ocupación casera, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

1.	La actividad sólo será desempeñada por los residentes de la vivienda, permitiéndose un solo empleado o colaborador que no habite en el inmueble.

- La actividad que se desarrolle no puede generar atracción de público.

- La actividad solamente podrá realizarse utilizando los espacios propios de la vivienda. De ser necesario, podrá solicitarse autorización para acondicionar un área que no podrá ser mayor que el diez por ciento (10 %) del área total de construcción correspondiente a la vivienda.

- De ser necesario, solo se utilizarán equipos caseros.

- Para el ejercicio de las actividades previstas en este artículo, se requerirá el visto bueno de la junta de condominio del edificio o del conjunto y en el caso de Urbanizaciones y/o Barrios de las respectivas Asociaciones de Vecinos.

Parágrafo Único. Cuando pueda demostrarse razonadamente, que el desarrollo de la actividad profesional, artística o casera en la misma vivienda de quienes la lleven a cabo, perturba la seguridad o salubridad de la población, el medio ambiente o el tránsito en el entorno inmediato al inmueble correspondiente, las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias para suprimir la actividad en referencia, conforme a los procedimientos legalmente establecidos.

Artículo 71. La construcción de edificaciones hoteleras se regirá por las disposiciones que regulen las zonas donde se permite este tipo uso. En consecuencia, las variables urbanas fundamentales aplicables a dichas edificaciones serán las mismas que se han establecido para el aprovechamiento del suelo en tales zonas. Parágrafo Único. Los requerimientos especiales para las edificaciones hoteleras serán fijados por el organismo nacional o municipal, con competencia en la materia, de acuerdo a la clasificación del servicio a prestar.

Artículo 72. La adaptación de las edificaciones existentes a fin de destinarlas a los usos establecidos por esta Ordenanza, requerirá cumplir con las Normas Sanitarias para Proyectos, Construcción, Reparación y Reforma de Edificios y con cualesquiera otras normas que le sean aplicables. Igualmente, se deberá cumplir con las exigencias mínimas de estacionamiento, correspondientes a los usos propuestos.

Parágrafo Único. Si en la adaptación del inmueble del cual se trate no puede cumplirse con lo dispuesto en este artículo, no se admitirá el establecimiento del nuevo uso.

Capítulo II

De la capacidad de las edificaciones residenciales.

Artículo 73. La capacidad de las edificaciones multifamiliares está determinada por el número máximo de dormitorios permitido según el tamaño de la parcela.

Parágrafo Primero. La densidad de población expresada en número de dormitorios puede indicarse en forma de habitantes por hectárea, aplicando el índice de ocupación de 2 personas por unidad de dormitorio, establecido en esta ordenanza.

Parágrafo Segundo: Si al calcular el número máximo de dormitorios se obtiene una cifra con decimales, la misma se redondeará al número entero inmediato superior cuando el decimal sea igual o mayor de cinco (5) décimas. Cuando el decimal sea menor, el resultado será igual al entero inmediato anterior.

Parágrafo Tercero: Se entiende por dormitorio todo espacio claramente definido, utilizado para dormir. Para el cálculo del número máximo de dormitorios no se considerarán los siguientes espacios:

- Áreas de estar o recibo y de estar íntimo vinculado a la zona de dormitorios y sus espacios complementarios.

- Área de comedor.

- Áreas de cocina, pantry, lavadero y demás espacios de servicio, incluyendo el dormitorio de servicio.

- Áreas de circulación interna de la vivienda, vestíbulos y pasillos.

- Balcones.

- Parágrafo Cuarto: En los casos cuando se prevea más de un espacio de los señalados en el parágrafo anterior, o espacios distintos a ellos, los mismos serán computados como dormitorios.

- Parágrafo Quinto: En la determinación de la capacidad de las parcelas o del suelo aprovechable no se computarán los dormitorios correspondientes a la conserjería.

# Capítulo III

- De las áreas de construcción y de ubicación computables.

- Artículo 74. El área máxima de construcción se calcula aplicando al área bruta de la parcela el porcentaje permitido según la zona que lo define. A los fines de esta ordenanza, se entiende por área bruta de parcela su superficie total, sin descontar la posible afectación por retiros para ampliación vial o destinados a otro servicio público.

- Artículo 75. En los casos cuando se construya un número de dormitorios menor que el máximo permitido, el área máxima de construcción correspondiente podrá utilizarse distribuyéndola totalmente entre la cantidad de viviendas propuestas en el proyecto.

- Artículo 76. El área de ubicación de las edificaciones se obtiene aplicando al área neta de parcela o al suelo neto según el caso, el porcentaje correspondiente, para la zona que lo defina. Se entiende como área neta de parcela, la superficie resultante, una vez descontada la posible afectación por ampliación vial o para otro servicio público.

# Capítulo IV

- Del área de construcción no computable.

- Artículo 77. Las áreas de construcción no computables se especifican taxativamente. Cualquier clase de espacio o área integrante de la edificación, que en esta Ordenanza no aparezca establecido como área de construcción no computable, se considerará como área de construcción computable.

- Artículo 78. En parcelas destinadas a edificaciones multifamiliares o a desarrollos comerciales y de oficinas, se considerarán como áreas de construcción no computables, las enunciadas a continuación:

- Los estacionamientos, incluyendo sus accesos techados, cuando estén localizados en sótanos, semi sótanos  y/o planta baja.

- Los vanos o huecos en los planos horizontales o placa de estructura, exceptuando los correspondientes a ascensores, cuya área sólo se computará una vez para toda la edificación.

- Los elementos de protección solar, situados en el paramento de fachada. La Oficina de la Alcaldía que tenga a su cargo la Planificación Urbana podrá solicitar un estudio de protección solar que justifique la solución propuesta.

- Las estructuras auxiliares ubicadas en espacios de retiro destinadas a casetas de vigilancia.

- Las jardineras exteriores, siempre que tengan un ancho máximo de sesenta y cinco (65) centímetros, medidos desde el paramento de fachada y un desnivel de veinte (20) centímetros por encima del piso acabado del ambiente del cual forman parte.

- Las áreas destinadas a guarderías y las correspondientes a los incentivos especiales que se conceden en estos casos.

- Capítulo V

- Del área de ubicación no computable.

- Artículo 79. Para efectos de la ubicación de las edificaciones, se considerarán áreas no computables las que se enuncian a continuación:

- Aleros de los techos.

- Estructuras auxiliares ubicadas en los retiros.

- Escaleras exteriores adicionales, exigidas por las normas contra incendios (COVENIN).

- Jardineras exteriores que cumplan con lo establecido en  esta misma Ordenanza.

- Estacionamientos en estructuras superficiales, siempre que se cumpla con lo establecido en el Capítulo IX de este Título.

- Capítulo VI

- Disposiciones relativas a las áreas libres y a los retiros.

- Artículo 80. En las zonas residenciales multifamiliares, el espacio destinado para área libre en las parcelas, deberá ser tratado paisajísticamente como área recreacional, dentro de las siguientes estipulaciones:

- La mitad del área correspondiente deberá constituir un solo espacio, estar integrada a las áreas techadas destinadas a recreación, ubicadas en la planta baja de la edificación, localizarse sobre suelo natural y ser arborizada.

- El retiro de frente deberá ser tratado como jardín, pudiendo formar parte del área antes citada.

Artículo 81. En las parcelas donde las edificaciones se destinen a usos distintos al residencial, el espacio reservado como área libre, deberá ser tratado paisajísticamente y equipado como espacio público.

Artículo 82. Los retiros establecidos para cada zona deberán mantenerse en toda la altura y perímetro de la edificación.

Parágrafo Primero. El retiro de frente se medirá a partir del borde exterior de la acera, es decir, desde el lindero común entre la parcela y la acera perteneciente a la vía pública.

Parágrafo Segundo. Cuando por razones de ampliación de la vialidad existente, sea necesario utilizar una franja de terreno correspondiente a la parcela, el retiro mínimo de frente establecido se medirá a partir del nuevo borde exterior de la acera.

Capítulo VII

Disposiciones relativas a Aceras Techadas

Artículo 83. En las zonas CMR9, CMR8 y R4CCAC se construirá un elemento de protección, en voladizo sobre la acera. En la zona CMR9 y CMR8 este elemento estará formado por la construcción ubicada en mezzanina o primera planta y segunda planta del edificio; en la zona R4CCAC este elemento de protección lo conformará las otras plantas del edificio o cuerpo superior.

Este elemento deberá presentar las siguientes características:

1.- Debe desarrollarse en toda la longitud del frente o lindero de parcela con la vía.

2.- Debe conservar un ancho en toda su longitud inferior a sesenta (60) cm. al ancho de la acera, prevista según el perfil vial. En ningún caso este ancho podrá ser mayor de un metro con cincuenta centímetros (1.50 cm.).

3.- Debe mantener una altura libre sobre la acera de tres metros con veinte centímetros (3.20 cm.).

Capítulo VIII

Disposiciones relativas a la altura de las edificaciones.

Artículo 84. La altura de las edificaciones debe expresarse en plantas y en metros. La altura en metros indica la máxima cantidad que puede llegar a medir la edificación.

Artículo 85. La medición de la altura máxima de la edificación se hará dependiendo de las características topográficas del terreno y de las de la edificación, como se indica a continuación:

- Desde la cota de la acera correspondiente a la vía que da acceso a la edificación, tomando la medida en el punto medio de la longitud de la fachada en alguno de los siguientes casos:

a.- Cuando el plano de implantación de la edificación esté a nivel con la vía de acceso;

b.- Cuando el plano de implantación de la edificación tenga una pendiente distinta al de la vía de acceso; o

c.- Cuando el plano de implantación de la edificación descienda con relación al de la vía de acceso.

- 2.	Si el terreno presenta una topografía ascendente con relación a la vía que le da acceso, se medirá en el punto medio de la longitud de la fachada, a partir de la cota de implantación de la edificación.

- Artículo 86. La altura se medirá hasta la cota superior del techo cuando se trate de techos planos, o hasta la línea superior de la cumbrera en caso de techos inclinados.

- Artículo 87. La altura máxima establecida por esta ordenanza, se refiere al número máximo de pisos o de metros que puede tener la edificación por encima del nivel a partir del cual se mide. Esta altura incluye los niveles de estacionamiento en estructuras elevadas, la planta baja y las plantas tipo.

- Parágrafo Primero: Cuando la parcela tenga pendiente en descenso con respecto a su vía de acceso, se permitirá construir plantas adicionales por debajo de la cota de la vía a partir de la cual se mide la altura, siempre que lo admitan las características y

- condiciones geológicas del terreno. Estas plantas estarían limitadas a un máximo de dos (2) plantas destinadas a los usos establecidos para la zona que define a la parcela o a estacionamiento.

- Parágrafo Segundo. Cuando la pendiente de la vía permita que en algún punto de la longitud de la fachada de la edificación asome una planta adicional semi enterrada, por debajo de la cota a partir de la cual se mide la altura, esta porción de planta contará como nivel adicional a efectos de medir la altura permitida, independientemente del uso a que se destine. En estos casos, se podrá fraccionar la longitud de la fachada de la edificación en tantos tramos como sea necesario, midiéndose la altura para cada tramo por separado según lo dispuesto en el presente artículo. De igual modo se procederá cuando la edificación comprenda varios cuerpos, casos en los cuales la altura se medirá separadamente para cada cuerpo.

- Parágrafo Tercero. En los desarrollos de conjunto la altura se mide para cada edificio en particular, en la forma establecida en este artículo, tomando como referencia la cota de la vía interna que le da acceso a la edificación.

- Capítulo IX

- Disposiciones relativas a los estacionamientos.

- Artículo 88. Dentro del área de la parcela se deberá cumplir con la cantidad de puestos de estacionamiento que resulte de aplicar los índices establecidos por esta Ordenanza, según el tipo de uso a que se destine la edificación.

- Artículo 89. Los espacios destinados al uso de estacionamiento deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- 1.	No ocupar un área mayor que el treinta por ciento (30%) de la superficie de la parcela ni los espacios libres sujetos a tratamiento paisajístico, y que su área techada forme parte del área permitida en planta baja para la edificación, cuando estén localizados con nivel de planta baja.

- 2.	Respetar los retiros de frente y la integridad de la acera, en los casos de los estacionamientos localizados en sótanos o semi sótanos, incluidas sus rampas de acceso. En los casos de fachadas alineadas con el borde exterior de la acera, se iniciará la rampa de acceso al estacionamiento a una distancia mínima de un (1) metro con ochenta (80) centímetros de dicho borde.

- 3.	Las vías y rampas de acceso al estacionamiento deberán tener un ancho libre igual o mayor que los establecidos a continuación:

- a.	En caso de vías y rampas de circulación unidireccional, o de circulación bidireccional que sirvan espacios de estacionamiento cuya capacidad no exceda de veinte (20) puestos, el ancho mínimo será de cuatro (4) metros.

- b.	En caso de vías y rampas de circulación bidireccional, que sirvan de acceso a espacios de estacionamiento cuya capacidad sea mayor de veinte (20) puestos, el ancho mínimo será de seis (6) metros con cincuenta (50) centímetros.

- 4.	Respetar los retiros establecidos para la zona donde estén ubicados, en el caso de los estacionamientos localizados en estructuras superficiales de varios pisos.

- 5.	El acceso a los estacionamientos deberá estar claramente definido y diferenciado del acceso peatonal.

- 6. En las áreas para carga y descarga de las zonas comerciales se requerirá espacio suficiente para maniobras y estacionamiento de camiones y otros vehículos similares. En ningún caso se permitirá utilizar la vía pública como espacio para maniobras.

- Parágrafo Único. En ningún caso, las áreas de estacionamiento podrán ser destinadas para otro uso.

- Artículo 90. En las zonas residenciales unifamiliar o bifamiliar, se requerirá como mínimo un puesto para estacionar un vehículo por  unidad de vivienda.

- Parágrafo Único: La capacidad de los estacionamientos de la zona residencial multifamiliar se estimará con base a un índice de un (1) puesto de estacionamiento por unidad (1) de vivienda o, un (1) puesto de estacionamiento por cada setenta y cinco (75) metros cuadrados de construcción neta o fracción mayor de treinta y cinco (35) metros cuadrados destinados al uso residencial, privando siempre la condición más restrictiva.

- Artículo 91. La capacidad de los estacionamientos en las zonas comerciales y de oficinas se calculará aplicando los índices siguientes:

- 1.	Para edificaciones destinadas a locales comerciales se estimará con base a un índice de un puesto por cada treinta (30) metros cuadrados de área de construcción computable.

- 2.	Para edificaciones destinadas a oficinas, el índice será de un puesto de estacionamiento por cada cincuenta (50) metros cuadrados de área de construcción computable.

- Para edificaciones destinadas a locales comerciales y de oficinas:

a.-  Si el área de construcción computable destinada a locales comerciales es el setenta y cinco por ciento (75 %) del total permitido, se aplicarán los índices señalados en el numeral 1 de este artículo.

- b.-Si el área de construcción computable destinada a oficinas es el 75 % del total permitido, se aplicará el índice señalado en el numeral 2 de este artículo.

- c.- Si la distribución del área de construcción computable entre locales comerciales y oficinas es diferente de los porcentajes antes señalados, se aplicarán por separado los índices correspondientes indicados en los numerales 1 y 2 de este artículo.

- Para los usos que se enuncian a continuación:

- Restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, billares, “pools”, y similares: un (1) puesto de estacionamiento por cada catorce (14) metros cuadrados de área de construcción computable destinada a la atención del público.

- Bancos y entidades financieras: un (1) puesto por cada diecinueve (19) metros cuadrados de área de construcción computable destinada a la atención del público.

- Edificios y lugares destinados a espectáculos públicos y/o concentración de personas, tales como teatros, cines, auditorios, templos y similares: un (1) puesto por cada cinco personas.

- d.- Consultorios médicos: un (1) puesto por cada veinte (20) metros cuadrados de                  área de construcción computable destinada a consultorio.

## Capítulo X

Disposiciones relativas al control ambiental.

Artículo 92. Cuando el desarrollo de un terreno ó parcela afecte vegetación arbórea, se deberá presentar un estudio técnico forestal que incluya la evaluación y clasificación según formación, altura y densidad de la vegetación; un plan de arborización y reforestación, y un proyecto de paisajismo.

Artículo 93. Cuando para conformar las parcelas se requiera modificar el relieve, el área a intervenir, independientemente de la pendiente topográfica que presente, deberá regirse estrictamente por las directrices y/o lineamientos establecidos en el reconocimiento geológico de superficie.

Artículo 94. Dentro del ámbito territorial regido por esta Ordenanza no se permitirá la instalación de quemadores, incineradores o cualquier otro sistema de disposición de basura que expulse al exterior humo, polvo, olor o gases que contaminen el ambiente. Toda edificación deberá estar dotada de un espacio adecuado para depositar la basura hasta su disposición final.

Artículo 95. En las edificaciones comerciales no se autorizará la instalación de actividades que produzcan ruido, vibración, olores, humedad, calor, polvo y humo, en cantidades que sobrepasen los límites establecidos por la normativa vigente sobre la materia.

Artículo 96. En ningún caso se permitirán actividades que emitan al exterior partículas tóxicas o nocivas, que contengan propiedades químicas capaces de afectar la salud de las personas o causar daños a las propiedades del entorno inmediato.

Artículo 97. En las zonas comerciales y de oficinas no se permitirá almacenar, procesar o utilizar, en la elaboración de otros productos, materiales que puedan producir incendios o explosión por combustión espontánea, o que sean excesivamente corrosivos o cáusticos.

Artículo 98. Cuando pueda demostrarse que el desarrollo de alguna actividad perturba la seguridad o salubridad de la población y/o el medio ambiente, las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias para suprimir la actividad en referencia.

Capítulo XI

Disposiciones comunes a todas las zonas

Artículo 99. En las edificaciones multifamiliares o en los desarrollos de conjunto cuando se reserve el espacio para el desarrollo de una guardería con un área mínima de construcción de 60 m2 y un área libre de 140 m2, podrá acordarse un incremento en el área de construcción máxima permitida de dos (2) metros cuadrados por cada metro (1) cuadrado destinado al uso. Este incremento no forma parte del área de construcción computable establecido para la zona que rija para el inmueble.

Artículo 100. Para el desarrollo de los lotes, del área con pendientes menores de 60% se deberá reservar el área necesaria para la dotación de los servicios de la comunidad, de acuerdo a los índices establecidos en la Resolución Nº 151 del Ministerio del Desarrollo Urbano. Igualmente, se deberá reservar el espacio suficiente para el desarrollo de la vialidad de acceso a las parcelas o a las edificaciones del conjunto.

Artículo 101. Los edificios que presenten una altura total mayor de cuatro (4) plantas deberán tener ascensores calculados de acuerdo a la capacidad y uso de los mismos.

Las características mínimas de capacidad, velocidad y demás requisitos de

funcionamiento de los ascensores serán las correspondientes a la normativa vigente.

Artículo 102. Se permitirá la integración de dos o mas parcelas contiguas para formar una de mayor superficie, cuando se cumpla con el área mínima deseable para lograr la optimización o la mejora sensible de las características de desarrollo de las parcelas. Las parcelas objeto de integración pierden su identidad catastral original, pasando a constituir una nueva y única parcela.

Artículo 103. La integración de parcelas solamente se permitirá cuando las mismas tengan el mismo uso urbanístico ó la misma zonificación.

Artículo 104. Todas las edificaciones deberán cumplir con la normativa sobre prevención y extinción de incendios establecidas por la Comisión Venezolana de Normas Industriales (C.O.V.E.N.I.N.)

Capítulo XII

Disposiciones relativas al sistema de vialidad vehícular

Artículo 105. La vialidad del Municipio Girardot se compone de vialidad expresa, arterial, colectora y local. La localización de los distintos componentes del sistema vial consta en el plano correspondiente, el cual forma parte de esta Ordenanza.

Artículo 106. Las características de diseño de las vías se indican en los gráficos de secciones transversales de la vialidad, anexos a esta Ordenanza. Tales características se basan en el rango, finalidad y nivel de servicio de cada tipo de vía, los requerimientos de capacidad y la disponibilidad de espacio. Toda nueva vía o modificación de las existentes se regirá por las características de diseño aquí establecidas y por las normas nacionales correspondientes.

Artículo 107. La construcción de nuevas vías o ampliación o modificación de las existentes que no estén contempladas en la presente Ordenanza deberán cumplir con los requerimientos mínimos establecidos en las normas según el tipo de vía de la cual se trate.

Artículo 108. Todo diseño de vía debe contar con la aprobación del Instituto Autónomo de Vialidad, Transporte y Tránsito del Municipio Girardot (IAVITT), previo cumplimiento de los requisitos exigidos tanto en esta Ordenanza como por el Ministerio de Infraestructura.

### Capítulo XIII

# Disposiciones Finales

Artículo 109. De conformidad con lo establecido en la Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local  del Municipio Girardot, identificado como PDUL Maracay a los efectos de su ejecución, lo no previsto en la presente Ordenanza será resuelto por la Dirección de Planeamiento Urbano.

Artículo 110. Los actos contrarios a la presente Ordenanza se considerarán nulos, y en consecuencia no podrán generar derechos a favor de sus destinatarios. Los funcionarios públicos que realicen tales actos incurrirán en responsabilidad disciplinaria, civil y penal, según los casos, por los daños y perjuicios que causaren a la Administración pública, así como a  los particulares.

Artículo 111.  Las  actuaciones de los funcionarios públicos y de los particulares que sean contrarios a la presente Ordenanza, serán sancionados de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.

Artículo 112. Corresponde a la dependencia de la Alcaldía que tenga a su cargo la planificación urbana, velar por el cumplimiento de lo previsto en esta Ordenanza.

Artículo 113. Esta Ordenanza entrará en vigencia con su publicación en la Gaceta Municipal. A partir de esa fecha queda derogada la Ordenanza  sobre Zonificación para la ciudad de Maracay, de fecha 6 de junio de 1977, publicada en la Gaceta Municipal del Distrito Girardot, número extraordinario, de fecha 18 de noviembre de 1977, así como cualquier otra disposición contraria a la presente Ordenanza.

### Capítulo XIV

Disposiciones Transitorias

Artículo 114. Hasta tanto se formule y aprueben los planes especiales contemplados en esta Ordenanza, las condiciones de uso y características de desarrollo de los inmuebles existentes en las zonas correspondientes se regirán por las disposiciones vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ordenanza.

Artículo 115.  Los permisos, autorizaciones o constancias de cumplimiento de variables urbanas fundamentales que se hubieren concedido o asignado para el momento cuando entre en vigencia esta Ordenanza, así como las obras y actividades que se hubieren iniciado de conformidad con tales actos,  continuarán rigiéndose por las normas vigentes al momento en que fueron debidamente otorgado o comenzado.

ANEXOS

| ZONIFICACIÓN | ÁREA |  | CONTROL DE DENSIDAD NETA RESIDENCIAL | DENSIDAD NETA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 700 m2. |  | 200 m2./dormitorio | 100 hab./ha. |
| R2 | 500 m2. |  | 80 m2./dormitorio | 240 hab./ha. |
| R3 | 600 m2. |  | 66 m2./dormitorio | 300 hab./ha. |
| R3-CL | menor que 600 m2. |  | 66 m2./dormitorio | 300 hab./ha. |
|  | igual ó mayor 600 m2. |  | 66 m2./dormitorio | 300 hab./ha. |
|  | menor que 400 m2. |  | 57 m2./dormitorio | 333 hab./ha. |
| R4 | igual ó mayor 400 m2. |  | 50 m2./dormitorio | 400 hab./ha. |
|  | igual ó mayor 1600 m2. |  | 44 m2./dormitorio | 456 hab./ha. |
|  | menor que 800 m2. |  | 57 m2./dormitorio | 333 hab./ha. |
| R4-CC | igual ó mayor 800 m2. |  | 50 m2./dormitorio | 400 hab./ha. |
|  | igual ó mayor 2000 m2. |  | 40 m2./dormitorio | 500 hab./ha. |
|  | menor que 2000 m2. |  | 50 m2./dormitorio | 400 hab./ha. |
| R4-CCAC | igual ó mayor 2000 m2. |  | 50 m2./dormitorio | 400 hab./ha. |
|  | menor que 700 m2. |  | 44 m2./dormitorio | 467 hab./ha. |
| R5 | igual ó mayor 700 m2. |  | 33 m2./dormitorio | 600 hab./ha. |
|  | igual ó mayor 1800 m2. |  | 30 m2./dormitorio | 667 hab./ha. |
|  | menor que 700 m2. |  | 44 m2./dormitorio | 467 hab./ha. |
| R5-CC | igual ó mayor 700 m2. |  | 33 m2./dormitorio | 600 hab./ha. |
|  | igual ó mayor 1700 m2. |  | 30 m2./dormitorio | 667 hab./ha. |
|  | menor que 700 m2. |  | 33 m2./dormitorio | 600 hab./ha. |
| R5-CM | igual ó mayor 700 m2. |  | 33 m2./dormitorio | 600 hab./ha. |
|  | igual ó mayor 1600 m2. |  | 33 m2./dormitorio | 600 hab./ha. |
|  | menor que 700 m2. |  | 44 m2./dormitorio | 467 hab./ha. |
| R5-SE | igual ó mayor 700 m2. |  | 33 m2./dormitorio | 600 hab./ha. |
|  | igual ó mayor 1800 m2. |  | 30 m2./dormitorio | 667 hab./ha. |
| ZONIFICACIÓN |  | ÁREA | CONTROL DE DENSIDAD NETA RESIDENCIAL | DENSIDAD |
|  |  | menor que 570 m2. | 33 m2./dormitorio | 600 hab./ha. |
| R6 |  | igual ó mayor 570 m2. | 27 m2./dormitorio | 737 hab./ha. |
|  |  | igual ó mayor 1800 m2. | 25 m2./dormitorio | 800 hab./ha. |
|  |  | menor que 600 m2. | 22 m2./dormitorio | 933 hab./ha. |
| R7 |  | igual ó mayor 600 m2. | 21 m2./dormitorio | 942 hab./ha. |
|  |  | igual ó mayor 1800 m2. | 20 m2./dormitorio | 1000 hab./ha. |
|  |  | menor que 600 m2. | 17 m2./dormitorio | 1167 hab./ha. |
| R8 |  | igual ó mayor 600 m2. | 15 m2./dormitorio | 1342 hab./ha. |
|  |  | igual ó mayor 1800 m2. | 14 m2./dormitorio | 1422 hab./ha. |
|  |  | menor que 800 m2. | 17 m2./dormitorio | 1167 hab./ha. |
| CM-R8 |  | igual ó mayor 800 m2. | 15 m2./dormitorio | 1342 hab./ha. |
|  |  | igual ó mayor 2000 m2. | 14 m2./dormitorio | 1422 hab./ha. |
|  |  | menor que 800 m2. | 13 m2./dormitorio | 1543 hab./ha. |
| CM-R9 |  | igual ó mayor 800 m2. | 12 m2./dormitorio | 1675 hab./ha. |
|  |  | igual ó mayor 2000 m2. | 11 m2./dormitorio | 1820 hab./ha. |